PENGOLAHAN CITRA DIGITAL

TEORI, IMPLEMENTASI, DAN APLIKASI BERBASIS DEEP LEARNING

(OPEN CV, MEDIAPIPE, MATPLOTLIB, TENSORFLOW)

Oleh :

Devan Yusfa Sukmadya

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii

DAFTAR GAMBAR	v

DAFTAR TABEL	vi

BAB I	1

1.1.  	Latar Belakang	1

1.2. 	Definisi Citra dan Citra Digital	3

1.2.2 	Citra Digital	5

1.3. 	Elemen Dasar Citra Digital	6

1.3.1.	Piksel sebagai Unit Fundamental	9

1.3.2. 	Resolusi dan Kedalaman Bit	11

1.4.	Sistem Pengolahan Citra: Pipeline dan Arsitektur	12

1.4.1 	Arsitektur Pipeline Pengolahan Citra	15

1.5 	Peran Kecerdasan Buatan dalam Pengolahan Citra Modern	17

1.5.1 	Evolusi Paradigma: Dari Rule-Based ke Data-Driven	17

1.6 	Studi Kasus: Pengolahan Citra Medis Retina	19

1.6.1	Anatomi Retina dan Signifikansi Klinis	22

1.6.2 	Klasifikasi Penyakit Retina Berbasis Deep Learning	24

BAB 2	26

2.1 	Proses Akuisisi Citra	26

2.1.1 	Sensor dan Teknologi Kamera	28

2.1.2 	Kamera Medis dan Perangkat Pencitraan Khusus	29

2.2 	Sampling dan Kuantisasi	29

2.2.1 	Teorema Sampling Nyquist-Shannon	31

2.2.2 	Efek Resolusi pada Kualitas Citra	32

2.3	 Representasi Matriks Citra	33

2.4 	Format File Citra	34

2.4.1 	Format JPEG	35

2.4.2	 Format PNG dan Lossless	36

2.4.3 	Format DICOM	36

2.5 	Noise dan Artefak Akuisisi	37

BAB 3	40

3.1 	Model Warna RGB, HSV, LAB, dan Grayscale	40

3.1.1	 Perbandingan Antar Model Warna	42

3.2	 Konversi Antar Ruang Warna	43

3.3 	Pemanfaatan Warna dalam Analisis Citra	44

3.4 	Studi Kasus: Segmentasi Pembuluh Darah Retina	45

BAB 4	47

4.1 	Pengantar Peningkatan Kualitas Citra	47

4.2 	Transformasi Intensitas	49

4.3 	Histogram dan Histogram Equalization	51

4.4 	Gamma Correction dan Contrast Enhancement	52

BAB 5	53

5.1 	Konsep Konvolusi	53

5.1.1	 Padding dan Stride	54

5.2 	Smoothing: Gaussian dan Mean Filter	54

5.3 	Sharpening: Filter Laplacian	55

5.4 	Median Filtering dan Edge-Preserving Filtering	56

BAB 6	58

6.1 	Fourier Transform: DFT dan FFT	58

6.2 	Filtering di Domain Frekuensi	59

6.3 	Aplikasi Kompresi dan Denoising	60

BAB 7	61

7.1 	Model Degradasi Citra	61

7.2	Inverse Filtering dan Wiener Filtering	61

7.3 	Rekonstruksi Citra Medis	62

BAB 8	64

8.1 	Pengantar Segmentasi Citra	64

8.2	 Thresholding	65

8.3 	Segmentasi Berbasis Tepi dan Region	66

8.4 	Clustering K-Means untuk Segmentasi	67

BAB 9	68

9.1	Konsep Tepi dan Gradien Citra	68

9.2 	Operator Sobel, Prewitt, dan Canny	68

BAB 10	70

10.1 	Dilasi dan Erosi	70

10.2 	Opening, Closing, dan Morphological Filtering	70

BAB 11	72

11.1 	Fitur Tekstur: GLCM dan LBP	72

11.2	Fitur Bentuk dan Fitur Warna	73

11.3 	Feature Selection dan Reduction	74

BAB 12	75

12.1 	Konsep Pattern Recognition	75

12.2	KNN, SVM, dan Decision Tree	75

12.3 	Evaluasi Model	76

BAB 13	78

13.1 	Neural Network Dasar	78

13.2 	Convolutional Neural Network (CNN)	79

13.3 	Arsitektur Modern: ResNet, EfficientNet, dan Vision Transformer	80

13.4 	Transfer Learning dan Regularisasi	81

BAB 14	83

14.1 	Generative Models: GAN dan Diffusion Model	83

14.2 	Image Synthesis dan Augmentation	84

14.3	Explainable AI: Grad-CAM dan Interpretabilitas	84

14.4 	Studi Kasus: Klasifikasi ROP dan Penyakit Retina	85

Daftar Pustaka	87

# DAFTAR GAMBAR

# DAFTAR TABEL

# BAB I

KONSEP DASAR DAN SISTEM PENGOLAHAN CITRA

## 1.1.  	Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komputasi dalam dua dekade terakhir telah membawa transformasi besar dalam cara manusia memperoleh, menyimpan, dan menganalisis informasi visual. Citra digital kini menjadi salah satu bentuk data paling dominan di era modern, dihasilkan oleh miliaran perangkat mulai dari kamera ponsel pintar, satelit penginderaan jauh, hingga peralatan medis canggih seperti CT Scan dan MRI. Menurut Gonzalez dan Woods (2018), lebih dari 80% informasi yang diterima manusia bersifat visual, menjadikan pengolahan citra sebagai fondasi penting dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan yang mampu berinteraksi dengan dunia nyata [1].

Kemampuan mesin untuk "melihat" dan memahami citra tidak lagi menjadi domain eksklusif penelitian, melainkan telah berkembang menjadi teknologi inti yang menggerakkan berbagai industri strategis di seluruh dunia.Pengolahan citra digital (digital image processing) sebagai disiplin ilmu resmi mulai berkembang pesat sejak era 1960-an, ketika NASA menggunakan teknik pemrosesan citra untuk meningkatkan kualitas foto bulan yang dikirimkan oleh wahana antariksa Ranger 7 [1]. Sejak saat itu, bidang ini terus berkembang seiring meningkatnya daya komputasi dan ketersediaan data. Prager dan Hager (2001) mencatat bahwa pengolahan citra merupakan disiplin multidisiplin yang menggabungkan matematika, fisika, ilmu komputer, dan kognisi manusia untuk mengekstrak informasi bermakna dari data visual [2].

Perkembangan ini semakin dipercepat oleh kemunculan deep learning pada dekade 2010-an, yang secara dramatis mengubah paradigma dari pendekatan berbasis aturan (rule-based) menuju pendekatan berbasis pembelajaran mesin (data-driven).Dalam konteks medis, pengolahan citra digital telah membuka era baru diagnostik berbantuan komputer (Computer-Aided Diagnosis, CAD) yang mampu mendeteksi penyakit dengan tingkat akurasi mendekati, bahkan melampaui, kemampuan dokter spesialis berpengalaman. Sistem CAD berbasis deep learning telah terbukti mampu mendeteksi kanker paru-paru dari citra CT Scan [3], retinopati diabetik dari foto fundus retina [4], serta berbagai kelainan patologis lainnya dengan sensitivitas dan spesifisitas tinggi. Litjens et al. (2017) dalam survei komprehensif mereka menyimpulkan bahwa deep learning telah menjadi paradigma dominan dalam analisis citra medis, dengan ratusan penelitian yang melaporkan performa melampaui metode konvensional pada berbagai tugas diagnostik [5].

Fakta ini menggarisbawahi betapa pentingnya penguasaan konsep dasar pengolahan citra digital sebagai prasyarat mutlak bagi setiap peneliti dan praktisi di bidang ini.Di luar dunia medis, pengolahan citra digital telah mengubah lanskap berbagai sektor industri secara mendasar. Pada sektor otomotif, sistem advanced driver-assistance (ADAS) dan kendaraan otonom mengandalkan pengolahan citra secara real-time untuk mendeteksi rambu lalu lintas, pejalan kaki, dan kendaraan lain di sekitarnya [6]. Pada sektor pertanian, analisis citra multispektral dari drone dan satelit digunakan untuk memantau kesehatan tanaman, mengestimasi hasil panen, dan mendeteksi serangan hama secara presisi [7].

Dalam industri manufaktur, sistem inspeksi visual otomatis berbasis citra mampu mendeteksi cacat produk dengan kecepatan dan konsistensi yang jauh melampaui kemampuan inspektor manusia. LeCun et al. (2015) berpendapat bahwa kemampuan representasi otomatis melalui deep learning adalah kunci yang membuka potensi pengolahan citra di seluruh domain aplikasi ini [8].Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa menghadapi tantangan besar dalam penyediaan layanan kesehatan berkualitas, terutama di daerah terpencil yang minim tenaga medis spesialis. Dalam konteks ini, teknologi pengolahan citra berbasis AI menawarkan solusi yang menjanjikan untuk demokratisasi layanan diagnostik. Retinopati diabetik, salah satu komplikasi paling umum dari diabetes melitus yang merupakan penyakit dengan prevalensi tinggi di Indonesia, dapat terdeteksi melalui skrining foto fundus retina berbantuan AI tanpa memerlukan kehadiran dokter spesialis mata [4]. Demikian pula, Retinopathy of Prematurity (ROP) pada bayi prematur  kondisi yang dapat menyebabkan kebutaan permanen jika tidak ditangani dini menjadi target penting penerapan AI dalam pengolahan citra medis di Indonesia [9].

Upaya untuk membangun pemahaman yang komprehensif dan terstruktur mengenai prinsip-prinsip dasar hingga aplikasi mutakhir pengolahan citra digital berbasis deep learning.

## 1.2. 	Definisi Citra dan Citra Digital

Secara umum, citra (image) didefinisikan sebagai representasi visual dua dimensi dari suatu objek, fenomena, atau adegan yang dapat ditangkap, disimpan, ditransmisikan, dan diinterpretasikan. Dalam terminologi matematis, sebuah citra kontinu direpresentasikan sebagai fungsi dua variabel spasial f(x,y), di mana xdan ymerupakan koordinat bidang, dan nilai fungsi fpada setiap pasangan koordinat menyatakan intensitas atau amplitudo citra pada titik tersebut [1]. Definisi ini bersifat umum dan mencakup berbagai jenis citra yang dihasilkan dari sumber energi yang berbeda-beda, tidak terbatas pada cahaya tampak saja. Gonzalez dan Woods (2018) menegaskan bahwa selama energi yang merekam suatu fenomena dapat diubah menjadi citra, maka seluruh teknik pengolahan citra yang ada dapat diterapkan padanya [1].

Citra dapat dihasilkan dari berbagai spektrum energi elektromagnetik maupun non-elektromagnetik. Pada spektrum tampak (visible light), citra dihasilkan oleh kamera fotografi konvensional maupun digital. Pada spektrum sinar-X, citra digunakan dalam radiografi diagnostik untuk memvisualisasikan struktur internal tubuh manusia tanpa pembedahan [3]. Citra inframerah dimanfaatkan dalam penginderaan termal untuk mendeteksi perbedaan suhu permukaan benda, sementara citra ultrasonik atau USG memanfaatkan pantulan gelombang suara frekuensi tinggi untuk memvisualisasikan organ internal secara real-time [2]. Selain itu, terdapat pula citra yang dihasilkan dari teknik resonansi magnetik (MRI), tomografi emisi positron (PET), dan radar apertur sintetik (SAR) yang digunakan dalam penginderaan jauh. Keberagaman sumber energi ini menunjukkan bahwa pengolahan citra merupakan disiplin ilmu yang bersifat lintas domain dan memiliki jangkauan aplikasi yang sangat luas.

Perlu dibedakan antara citra yang ditangkap secara langsung dari dunia fisik (natural image) dan citra yang dihasilkan secara sintetis oleh komputer (synthetic image atau computer-generated image). Citra natural memiliki karakteristik statistik tertentu seperti koreasi spasial antar piksel yang tinggi, distribusi gradien yang berat di ekor (heavy-tailed), dan struktur multiskala yang mencerminkan kompleksitas dunia nyata [10]. Sebaliknya, citra sintetis dibangun berdasarkan model geometri dan pencahayaan yang didefinisikan secara matematis. Pemahaman mengenai karakteristik statistik citra natural sangat penting dalam perancangan algoritma pengolahan citra, karena banyak metode optimasi dan regularisasi mengeksploitasi sifat-sifat statistik ini sebagai prior informasi [11]. Simoncelli dan Olshausen (2001) menunjukkan bahwa representasi berbasis sparse coding mampu menangkap struktur statistik citra natural secara efisien, yang kemudian menjadi inspirasi bagi perancangan filter dalam jaringan saraf tiruan [10].

Dari perspektif persepsi manusia, sistem penglihatan (human visual system, HVS) tidak merespons seluruh informasi dalam citra secara seragam, melainkan sangat sensitif terhadap tepi, kontras, dan struktur lokal, sementara kurang sensitif terhadap perubahan frekuensi tinggi pada area bertekstur halus. Pemahaman tentang HVS ini melahirkan bidang psychophysics visual yang menjadi dasar pengembangan metrik kualitas citra seperti Structural Similarity Index (SSIM) dan Perceptual Image Patch Similarity (LPIPS) [12]. Wang et al. (2004) memperkenalkan SSIM sebagai alternatif metrik tradisional Mean Squared Error (MSE) dengan mengukur perubahan luminansi, kontras, dan struktur secara terpisah:

SSIM(x,y)=2μxμy+c1)(2σxy+c2μx2+μy2+c1)(σx2+σy2+c2…(1.1)

di mana μx, μyadalah nilai rata-rata, σx2, σy2adalah variansi, σxyadalah kovarians antara patch citra xdan y, sedangkan c1dan c2adalah konstanta stabilisasi [12].

Perkembangan konsep citra juga erat kaitannya dengan evolusi teori informasi yang dirintis oleh Shannon (1948). Dalam kerangka teori informasi, sebuah citra dipandang sebagai sumber informasi dengan distribusi probabilitas tertentu, dan kuantitas informasi yang terkandung di dalamnya diukur menggunakan entropi Shannon [13]:

H=-k=0L-1p(rk)log⁡2p(rk)(bit/piksel)…(1.2)

di mana p(rk)adalah probabilitas kemunculan nilai intensitas rkdalam citra, dan Ladalah jumlah total level intensitas. Entropi citra merupakan ukuran kompleksitas informasi yang terkandung dalam distribusi pikselnya; citra dengan distribusi intensitas yang sangat tidak merata memiliki entropi rendah dan lebih mudah dikompresi, sementara citra dengan distribusi merata memiliki entropi maksimum. Pemahaman konsep entropi ini menjadi landasan bagi pengembangan algoritma kompresi citra modern seperti JPEG dan HEIC.

### 1.2.2 	Citra Digital

Citra digital adalah representasi diskret dari citra kontinu yang diperoleh melalui dua proses fundamental yaitu *sampling* (pencuplikan spasial) dan *quantization* (kuantisasi nilai intensitas). Proses *sampling* mengubah fungsi kontinu f(x,y)menjadi fungsi yang hanya terdefinisi pada titik-titik kisi (*grid*) diskret, sementara kuantisasi mengubah nilai amplitudo yang bersifat kontinu menjadi nilai bilangan bulat dalam rentang terbatas [1]. Hasil dari kedua proses ini adalah sebuah matriks dua dimensi berukuran M×Nyang setiap elemennya disebut piksel (*picture element*), dengan masing-masing piksel menyimpan satu atau lebih nilai integer yang mewakili intensitas atau warna pada lokasi tersebut.  Secara formal, citra digital didefinisikan sebagai fungsi diskret berikut:

f(x,y),x∈{0,1,2,…,M-1},y∈{0,1,2,…,N-1}…(1.3)

di mana Madalah jumlah baris dan Nadalah jumlah kolom, sehingga total jumlah piksel adalah M×N. Nilai intensitas pada setiap piksel merupakan bilangan bulat dalam rentang:

f(x,y)∈{0,1,2,…,L-1},L=2k…(1.4)

dengan kadalah jumlah bit per piksel (*bit depth*). Untuk citra 8-bit yang paling umum digunakan, L=256, sehingga intensitas piksel berada dalam rentang 0 (hitam penuh) hingga 255 (putih penuh).

Representasi matriks lengkap dari citra digital berukuran M×Ndapat dituliskan sebagai:

F=f(0,0)f(0,1)⋯f(0,N-1)f(1,0)f(1,1)⋯f(1,N-1)⋮⋮⋱⋮f(M-1,0)f(M-1,1)⋯f(M-1,N-1)…(1.5)

Setiap elemen f(i,j)dari matriks ini menyatakan nilai intensitas piksel pada baris ke-i dan kolom ke-j. Pada citra berwarna model RGB (*Red-Green-Blue*), setiap piksel diwakili oleh tiga nilai komponen:

p(x,y)=R(x,y)G(x,y)B(x,y),R,G,B∈{0,1,…,255}…(1.6)

Sehingga kebutuhan memori untuk satu citra RGB tanpa kompresi adalah:

S=M×N×3×8 bit=M×N×3 byte…(1.7)

Sebagai contoh konkret, sebuah foto retina resolusi tinggi berukuran 3504×2336piksel format RGB membutuhkan ruang penyimpanan sebesar 3504×2336×3≈24.5megabyte dalam format tidak terkompresi. Aspek penting lainnya dalam representasi citra digital adalah koneksi piksel (pixel connectivity). Dua piksel dikatakan terhubung jika mereka bertetangga secara spasial dan memiliki nilai intensitas yang memenuhi kriteria tertentu. Terdapat dua jenis koneksi yang umum digunakan dalam analisis citra:

- Koneksi-4: Piksel xymemiliki empat tetangga langsung: x±1,ydan x,y±1

- Koneksi-8: Piksel xymemiliki delapan tetangga: empat tetangga langsung ditambah empat tetangga diagonal

Konsep koneksi piksel mendasari berbagai operasi morfologi citra dan algoritma segmentasi berbasis region, yang akan dibahas secara mendalam pada bab-bab selanjutnya. Berikut contoh Citra digital yang di tunjukan pada Gambar 1.1

Gambar 1.1. Citra digital

## 1.3. 	Elemen Dasar Citra Digital

Pemahaman yang mendalam tentang elemen-elemen dasar pembentuk citra digital merupakan prasyarat fundamental sebelum seseorang dapat merancang, mengimplementasikan, maupun mengevaluasi algoritma pengolahan citra secara sistematis dan ilmiah. Citra digital bukanlah sekadar sekumpulan angka yang tersusun dalam matriks, melainkan sebuah struktur data yang kaya makna di mana setiap elemen membawa informasi spasial, radiometrik, dan semantik yang saling berkaitan secara kompleks. Gonzalez dan Woods (2018) menegaskan bahwa penguasaan konsep piksel, resolusi, dan intensitas secara mendalam adalah fondasi yang tidak dapat dilewati oleh siapapun yang hendak berkarir dalam bidang visi komputer dan pengolahan citra, karena seluruh algoritma tingkat tinggi mulai dari deteksi tepi sederhana hingga arsitektur deep learning paling mutakhir pada akhirnya beroperasi pada representasi fundamental ini [1]. Dengan kata lain, kecanggihan suatu sistem pengolahan citra tidak pernah dapat menutupi kelemahan yang timbul dari kesalahpahaman tentang sifat-sifat dasar data yang diolahnya.

Elemen dasar citra digital dapat dipahami dari tiga hierarki yang berbeda namun saling berkaitan erat. Pada hierarki paling rendah terdapat piksel (picture element) sebagai unit atomik tak terbagi dari citra digital, yang menyimpan satu atau lebih nilai numerik merepresentasikan intensitas energi yang tertangkap oleh sensor pada lokasi spasial tertentu. Pada hierarki menengah terdapat konsep resolusi, baik spasial maupun radiometrik, yang menentukan seberapa detail dan seberapa presisi informasi visual dapat direpresentasikan dalam domain digital. Pada hierarki tertinggi terdapat konsep intensitas beserta distribusinya, yang mencerminkan karakteristik global citra dan menjadi dasar bagi analisis histogram, transformasi kontras, serta berbagai operasi peningkatan kualitas citra. Pratt (2007) berpendapat bahwa ketiga hierarki ini harus dipahami secara terintegrasi bukan secara terpisah karena keputusan tentang satu elemen selalu berdampak pada elemen lainnya dalam proses perancangan sistem pencitraan [11]. Sebagai contoh, meningkatkan resolusi spasial tanpa menyesuaikan resolusi radiometrik dapat menghasilkan citra dengan detail geometri yang tinggi namun diskriminasi intensitas yang buruk, sehingga fitur-fitur halus tetap tidak dapat dideteksi.

Dari perspektif teori informasi, ketiga elemen dasar tersebut bersama-sama menentukan kapasitas informasi total yang dapat dikandung oleh sebuah citra digital. Shannon (1948). Dalam konteks citra digital, jumlah total konfigurasi berbeda yang dapat direpresentasikan oleh sebuah citra berukuran M×Npiksel dengan kbit per piksel adalah:

Ω=(2k)M×N=2k⋅M⋅N…(1.8)

Nilai Ω ini menggambarkan ruang hiperdimensi yang sangat besar di mana setiap citra digital merupakan satu titik. Namun dalam praktiknya, citra-citra yang bermakna secara visual hanya menempati sebagian sangat kecil dari ruang ini sebuah fenomena yang dikenal sebagai manifold hypothesis dalam literatur deep learning yaitu hipotesis bahwa citra alami terkonsentrasi pada manifold berdimensi rendah yang tertanam dalam ruang piksel berdimensi tinggi tersebut [8]. Pemahaman tentang struktur manifold ini menjadi landasan bagi teknik reduksi dimensi seperti PCA, t-SNE, dan autoencoder, serta menjelaskan mengapa model deep learning mampu menggeneralisasi dengan baik meskipun ruang input yang dihadapinya secara teknis memiliki dimensionalitas yang astronomis.

Dalam konteks aplikasi pengolahan citra medis, pemilihan dan konfigurasi elemen-elemen dasar citra memiliki konsekuensi klinis yang langsung dan terukur. Modalitas pencitraan yang berbeda memiliki persyaratan yang sangat berbeda terhadap resolusi spasial dan radiometrik. Citra histopatologi, misalnya, memerlukan resolusi spasial yang sangat tinggi (hingga 40× magnifikasi dengan resolusi efektif ratusan ribu piksel per sisi) untuk memungkinkan identifikasi struktur seluler individual yang kritis bagi diagnosis kanker [5]. Sebaliknya, citra fundus retina umumnya diakuisisi pada resolusi moderat (2000–4000 piksel per sisi) dengan kedalaman warna 24-bit, yang telah terbukti cukup untuk mendeteksi lesi mikrovaskular karakteristik retinopati diabetik [4]. Standar DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) yang mengatur representasi dan transmisi citra medis menetapkan persyaratan minimum untuk setiap modalitas pencitraan, memastikan bahwa informasi diagnostik yang esensial tidak hilang dalam proses digitisasi [3]. Kegagalan memenuhi persyaratan minimal ini  misalnya menggunakan resolusi terlalu rendah atau kompresi lossy yang terlalu agresif dapat secara langsung berdampak pada akurasi diagnosis, baik oleh dokter manusia maupun sistem AI.

Relevansi pemahaman elemen dasar citra semakin meningkat seiring dengan berkembangnya paradigma deep learning dalam pengolahan citra. Berbeda dari persepsi umum bahwa deep learning secara otomatis menangani semua aspek representasi data, kenyataannya desain pipeline pengolahan citra yang baik termasuk keputusan tentang resolusi input, normalisasi intensitas, dan strategi pra-pemrosesan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap performa model yang dihasilkan. He et al. (2016) dalam makalah ResNet mereka menunjukkan bahwa normalisasi intensitas sederhana dengan mengurangi rata-rata dataset dan membagi dengan deviasi standarnya secara konsisten meningkatkan kecepatan konvergensi dan akurasi akhir model [25]. Demikian pula, pemilihan ukuran input citra yang sesuai merupakan trade-off antara preservasi detail spasial dan efisiensi komputasi sehingga tidak ada nilai yang universally optimal dan harus ditentukan secara empiris berdasarkan karakteristik dataset dan arsitektur model yang digunakan. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang elemen-elemen dasar citra digital bukan sekadar pengetahuan teoritis abstrak, melainkan keterampilan praktis yang secara langsung mempengaruhi kualitas sistem pengolahan citra yang dibangun.

### 1.3.1.	Piksel sebagai Unit Fundamental

Piksel (picture element) adalah satuan terkecil yang membentuk citra digital dan merupakan konsep paling mendasar dalam seluruh kajian pengolahan citra. Setiap piksel merepresentasikan sebuah sampel diskret dari intensitas cahaya atau warna pada suatu lokasi spasial tertentu dalam citra. Dalam konteks fisik, piksel bersesuaian dengan area persegi kecil pada sensor kamera yang mengintegrasikan fluks cahaya yang datang selama periode paparan (exposure) [1]. Nilai numerik yang tersimpan dalam satu piksel merupakan hasil konversi analog-ke-digital dari tegangan listrik yang dihasilkan oleh fotodioda pada sensor, melalui proses sampling dan kuantisasi. Dengan demikian, setiap piksel membawa informasi kuantitatif yang merepresentasikan rata-rata intensitas cahaya dalam area sensor yang bersesuaian, bukan nilai intensitas pada satu titik geometris yang tepat.

Pada citra grayscale (tingkat keabuan), setiap piksel diwakili oleh satu nilai skalar yang menyatakan tingkat kecerahan, di mana 0 mewakili warna hitam sempurna dan 255 (untuk 8-bit) mewakili warna putih sempurna. Nilai antara 0 dan 255 merepresentasikan berbagai tingkatan abu-abu yang secara perseptual terdistribusi antara hitam dan putih. Pada citra berwarna, terdapat beberapa model representasi yang berbeda tergantung ruang warna yang digunakan. Pada model RGB, setiap piksel terdiri dari tiga komponen independen: merah (R), hijau (G), dan biru (B), yang mengikuti prinsip trichromacy sistem penglihatan manusia [2].

Dalam pengolahan citra berbasis deep learning, piksel bukan lagi menjadi unit analisis yang relevan secara individual. Sebaliknya, deep learning belajar merepresentasikan pola-pola lokal yang terbentuk dari konfigurasi spasial piksel-piksel yang bertetangga, membentuk hirarki representasi dari tepi dan tekstur primitif di lapisan awal hingga konsep semantik tingkat tinggi di lapisan dalam [8]. Fenomena ini bersesuaian dengan cara kerja korteks visual primer manusia (V1) yang juga merespons tepi dengan orientasi tertentu, sebagaimana diungkap oleh Hubel dan Wiesel dalam eksperimen neurofisiologi klasik mereka yang memenangkan Nobel Fisiologi (1981) [14]. Analogi antara arsitektur jaringan saraf tiruan dan sistem visual biologis ini menjadi salah satu motivasi ilmiah paling fundamental bagi pengembangan CNN.

Dalam konteks aplikasi medis, nilai piksel membawa signifikansi klinis yang sangat spesifik. Pada citra CT Scan, nilai piksel dinyatakan dalam satuan Hounsfield Unit (HU) yang merepresentasikan koefisien atenuasi sinar-X relatif terhadap air:

HU=μjaringan-μairμair×1000…(1.9)

di mana μjaringandan μairadalah koefisien atenuasi linier jaringan yang diukur dan air pada energi foton tertentu. Dalam sistem HU, udara memiliki nilai -1000HU, air bernilai 0HU, jaringan lunak berada di rentang -100hingga +100HU, dan tulang kortikal berkisar antara +400hingga +1000HU. Pemahaman tentang makna fisis nilai piksel dalam konteks modalitas pencitraan tertentu sangat penting agar algoritma pengolahan citra yang dirancang mampu mengeksploitasi informasi klinis yang terkandung secara optimal.

Keterbatasan representasi piksel yang paling mendasar adalah fenomena aliasing yang terjadi ketika frekuensi spasial dalam citra melebihi frekuensi Nyquist yang ditentukan oleh resolusi sampling. Teorema sampling Nyquist-Shannon menyatakan bahwa suatu sinyal kontinu dapat direkonstruksi sempurna dari sampelnya jika dan hanya jika frekuensi sampling fsminimal dua kali frekuensi maksimum sinyal fmax[13]:

fs≥2fmax…(1.10)

Pelanggaran terhadap kondisi ini mengakibatkan aliasing, yaitu distorsi artifisial berupa pola interferensi (Moiré pattern) yang dapat disalahinterpretasikan sebagai struktur nyata. Dalam sistem kamera digital modern, filter anti-aliasing (optical low-pass filter) dipasang di depan sensor untuk membatasi frekuensi spasial yang masuk dan mencegah terjadinya aliasing. Berikut merupakan piksel sebagai unit fundamental yang ditunjukan pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2. Piksel sebagai Unit Fundamental

### 1.3.2. 	Resolusi dan Kedalaman Bit

Resolusi citra merupakan parameter kritis yang menentukan kemampuan sistem pencitraan dalam merepresentasikan detail halus suatu objek. Terdapat beberapa dimensi resolusi yang relevan dan harus dipahami secara terpisah, karena masing-masing memiliki implikasi yang berbeda terhadap kualitas dan kegunaan citra [11]. Resolusi spasial mengacu pada kerapatan piksel per satuan jarak fisik dan menentukan ukuran detail terkecil yang dapat direpresentasikan. Resolusi intensitas atau bit depth menentukan presisi representasi nilai kecerahan. Resolusi temporal relevan untuk citra bergerak dan menyatakan jumlah frame per detik. Resolusi radiometrik dalam konteks penginderaan jauh mengacu pada sensitivitas sensor terhadap perbedaan energi yang sangat kecil. Pemahaman tentang keempat dimensi resolusi ini esensial dalam perancangan sistem pencitraan yang sesuai dengan persyaratan aplikasi tertentu.

Pengaruh resolusi spasial terhadap persepsi kualitas citra dapat dianalisis secara kuantitatif. Jika sebuah citra berukuran fisik W×Hcm direpresentasikan dengan resolusi RPPI, maka jumlah piksel total adalah:

Ntotal=WR2.54×HR2.54…(1.11)

Penurunan resolusi spasial melalui proses downsampling akan menghilangkan informasi frekuensi tinggi yang tidak dapat dipulihkan kembali. Sebaliknya, peningkatan resolusi melalui upsampling atau super-resolution tidak menambah informasi baru secara langsung, melainkan memperkirakan detail tambahan berdasarkan model statistik atau jaringan saraf yang telah dilatih [15]. Teknik Single Image Super-Resolution (SISR) berbasis deep learning seperti SRCNN, ESRGAN, dan Real-ESRGAN telah mampu menghasilkan citra dengan detail yang tampak realistis dari masukan resolusi rendah, meskipun akurasi detailnya terbatas oleh informasi yang tersedia dalam citra masukan.

Kedalaman bit (bit depth) menentukan jumlah level intensitas yang dapat direpresentasikan dan berpengaruh langsung pada presisi informasi kuantitatif yang disimpan dalam citra. Untuk kbit per piksel, terdapat tepat L=2klevel intensitas berbeda yang tersedia, mulai dari citra biner 1-bit dengan hanya dua nilai (L=2) hingga citra HDR (High Dynamic Range) 32-bit dengan lebih dari empat miliar level. Jumlah bit yang dibutuhkan untuk menyimpan satu citra tanpa kompresi adalah:

Btotal=M×N×k bit…(1.12)

Dalam praktik, terdapat titik minimum bit depth di bawahnya artefak visual berupa banding atau posterization menjadi terlihat secara kasat mata. Penelitian psikofisik menunjukkan bahwa sistem visual manusia mampu membedakan sekitar 107warna berbeda dalam kondisi normal, yang bersesuaian dengan kebutuhan minimal 24-bit (true color) untuk representasi warna yang tampak alami [2]. Berikut ini merupakan resolusi kedalam bit pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3. Resolusi Kedalam Bit

## 1.4.	Sistem Pengolahan Citra: Pipeline dan Arsitektur

Sistem pengolahan citra digital tidak pernah beroperasi sebagai sebuah operasi tunggal yang monolitik, melainkan sebagai rangkaian proses terstruktur yang saling bergantung secara sekuensial maupun paralel, membentuk apa yang dalam literatur teknis dikenal sebagai pipeline pengolahan citra. Setiap tahapan dalam pipeline menerima keluaran dari tahapan sebelumnya, melakukan transformasi tertentu, dan meneruskan hasilnya ke tahapan berikutnya hingga terbentuk keluaran akhir berupa citra yang telah diproses, sekumpulan fitur numerik, atau keputusan semantik tingkat tinggi. Gonzalez dan Woods (2018) mendefinisikan pipeline pengolahan citra sebagai sistem yang terdiri dari setidaknya enam tahapan fundamental akuisisi, pra-pemrosesan, peningkatan kualitas, segmentasi, representasi dan deskripsi, serta pengenalan dan interpretasi — yang masing-masing memiliki landasan matematis tersendiri namun saling berinteraksi dalam membentuk kinerja sistem secara keseluruhan [1]. Pemahaman tentang arsitektur pipeline ini bukan sekadar pengetahuan struktural, melainkan kerangka berpikir yang esensial bagi setiap perancang sistem visi komputer untuk mengidentifikasi di mana sebuah sistem gagal, mengapa kegagalan itu terjadi, dan pada tahapan mana intervensi perbaikan harus dilakukan.

Konsep pipeline dalam pengolahan citra memiliki analogi yang kuat dengan sistem produksi dalam rekayasa industri, di mana kualitas produk akhir dibatasi oleh kualitas tahapan yang paling lemah prinsip yang dikenal sebagai bottleneck analysis. Dalam konteks pengolahan citra, sebuah algoritma segmentasi yang sangat canggih sekalipun tidak akan menghasilkan hasil yang baik apabila citra masukan yang diterimanya memiliki kualitas buruk akibat pra-pemrosesan yang tidak memadai [2]. Demikian pula, sebuah sistem klasifikasi berbasis deep learning yang dilatih dengan arsitektur mutakhir akan mengalami degradasi performa yang signifikan apabila fitur-fitur yang relevan secara semantik tidak dapat diakses karena citra masukan memiliki resolusi terlalu rendah atau noise terlalu tinggi. Prinsip ini menegaskan bahwa optimasi sistem pengolahan citra harus bersifat holistik mempertimbangkan seluruh pipeline secara terpadu bukan sekadar berfokus pada peningkatan satu tahapan tertentu secara terisolasi. Perspektif holistik inilah yang membedakan seorang insinyur pengolahan citra yang berpengalaman dari yang pemula, karena kemampuan untuk melihat sistem secara menyeluruh dan mengidentifikasi interaksi antar-tahapan merupakan kompetensi yang hanya dapat dibangun melalui pemahaman mendalam tentang arsitektur pipeline.

Perkembangan paradigma deep learning dalam satu dekade terakhir telah secara fundamental mengubah cara pipeline pengolahan citra dirancang dan diimplementasikan. Pada era metode tradisional, setiap tahapan pipeline dirancang secara terpisah oleh pakar domain yang berbeda — insinyur optik untuk akuisisi, ahli pemrosesan sinyal untuk filtering, dan ahli pengenalan pola untuk klasifikasi — dengan antarmuka yang didefinisikan secara eksplisit antara setiap tahapan. Paradigma end-to-end learning yang dibawa oleh deep learning telah mengaburkan batas-batas tradisional ini secara dramatis; model seperti Faster R-CNN untuk deteksi objek atau DeepLab untuk segmentasi semantik mampu mempelajari transformasi dari piksel mentah langsung ke keluaran semantik dalam satu proses optimasi terpadu [8]. LeCun et al. (2015) berpendapat bahwa kemampuan end-to-end learning ini adalah salah satu keunggulan paling revolusioner dari deep learning, karena ia memungkinkan model untuk menemukan representasi antara yang optimal bagi tugas spesifik yang dihadapi, tanpa dibatasi oleh asumsi manusia tentang fitur mana yang seharusnya relevan [8]. Namun demikian, pemahaman tentang struktur pipeline tradisional tetap sangat relevan — bahkan dalam era deep learning — karena ia memberikan kerangka interpretatif untuk memahami apa yang dipelajari oleh setiap lapisan jaringan saraf dalam arsitektur yang digunakan.

Pemilihan arsitektur pipeline yang tepat merupakan keputusan desain yang sangat bergantung pada karakteristik spesifik aplikasi, meliputi jenis dan kualitas data yang tersedia, persyaratan akurasi dan kecepatan inferensi, ketersediaan sumber daya komputasi, serta tingkat interpretabilitas yang diperlukan. Dalam aplikasi medis seperti deteksi retinopati diabetik atau ROP, pipeline harus dirancang dengan mempertimbangkan tidak hanya performa statistik semata, tetapi juga aspek regulasi, keamanan pasien, dan integrasi dengan alur kerja klinis yang sudah ada [22]. Dalam aplikasi real-time seperti kendaraan otonom atau inspeksi manufaktur, latensi pemrosesan menjadi kendala keras yang harus dipenuhi, sehingga pipeline harus dioptimalkan untuk kecepatan bahkan dengan mengorbankan sebagian akurasi. Babcock et al. dalam kajian mereka tentang sistem pengolahan citra industri menekankan bahwa tidak ada arsitektur pipeline yang universally optimal; setiap sistem harus dirancang ulang secara cermat untuk konteks spesifik penggunaannya, dengan mempertimbangkan seluruh spektrum persyaratan fungsional dan non-fungsional yang berlaku [6]. Bab ini selanjutnya akan menguraikan setiap tahapan pipeline secara sistematis, membangun pemahaman yang komprehensif tentang peran, landasan matematis, dan metode implementasi masing-masing tahapan dalam ekosistem sistem pengolahan citra modern.

### 1.4.1 	Arsitektur Pipeline Pengolahan Citra

Sistem pengolahan citra yang lengkap merupakan rangkaian proses terstruktur yang membawa data visual dari bentuk mentah hingga menjadi informasi atau keputusan yang bermakna. Arsitektur pipeline ini terdiri dari beberapa tahapan yang saling bergantung, di mana keluaran setiap tahap menjadi masukan bagi tahap berikutnya, dan kualitas setiap tahap berdampak akumulatif terhadap kualitas keluaran akhir [1]. Berbeda dari pemrosesan sinyal satu dimensi, pengolahan citra harus mempertimbangkan hubungan spasial dua dimensi antar piksel, menjadikannya secara komputasional lebih kompleks namun juga lebih kaya informasi. Gonzalez dan Woods (2018) mengidentifikasi setidaknya enam tahapan utama dalam pipeline pengolahan citra modern yang berlaku secara universal, mulai dari akuisisi hingga pengenalan pola [1]. Seiring berkembangnya deep learning, batas antara beberapa tahapan ini menjadi semakin kabur, karena model end-to-end mampu mempelajari transformasi dari citra mentah langsung ke keputusan tingkat tinggi tanpa ekstraksi fitur manual yang eksplisit.

Tahapan pertama dalam pipeline adalah akuisisi citra, yaitu proses konversi energi fisik dari dunia nyata menjadi representasi digital. Ini melibatkan interaksi antara sumber energi, objek yang dicitrakan, sistem optik, dan sensor penangkap. Pada kamera digital konvensional, foton cahaya dikonversi menjadi elektron oleh fotodioda pada sensor CCD (Charge-Coupled Device) atau CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor), yang kemudian diubah menjadi tegangan analog dan selanjutnya didigitisasi oleh ADC (Analog-to-Digital Converter) [6]. Kualitas akuisisi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti intensitas pencahayaan, karakteristik optik lensa, noise sensor, dan kecepatan rana. Pada sistem pencitraan medis, proses akuisisi jauh lebih kompleks dan melibatkan fisika radiasi, dinamika aliran darah, atau dinamika resonansi magnetik inti, tergantung modalitasnya.

Tahapan kedua adalah pra-pemrosesan (preprocessing), yang bertujuan memperbaiki kualitas citra dan menstandarkannya sebelum analisis lebih lanjut. Operasi pra-pemrosesan yang umum mencakup penghilangan noise, koreksi iluminasi tidak merata, normalisasi intensitas, koreksi distorsi geometri, dan konversi format. Dalam konteks deep learning, pra-pemrosesan juga mencakup data augmentation — serangkaian transformasi geometri dan fotometri acak yang diterapkan pada citra selama pelatihan untuk meningkatkan keragaman data dan mencegah overfitting [8]. Shorten dan Khoshgoftaar (2019) dalam tinjauan komprehensif mereka mendokumentasikan lebih dari 60 teknik data augmentation yang telah digunakan dalam berbagai penelitian deep learning, mulai dari rotasi dan flipping sederhana hingga Mixup, CutMix, dan AutoAugment yang lebih canggih [16].

Segmentasi citra adalah tahapan yang mempartisi citra menjadi region-region yang bermakna berdasarkan keseragaman atribut visual tertentu seperti intensitas, tekstur, atau warna. Dari perspektif matematika, segmentasi dapat dirumuskan sebagai masalah klasifikasi piksel, di mana setiap piksel xyditetapkan ke salah satu dari Kkelas:

l(x,y)=arg⁡max⁡k∈{1,…,K}P(Ck∣f(x,y),N(x,y))…(1.13)

di mana P(Ck∣f(x,y),N(x,y))adalah probabilitas posterior bahwa piksel xydengan nilai intensitas f(x,y)dan konteks tetangga N(x,y)termasuk ke dalam kelas Ck. Metode segmentasi tradisional seperti thresholding Otsu, watershed, dan active contours memiliki keterbatasan pada kompleksitas struktur yang dapat ditangani. Arsitektur *Fully Convolutional Network* (FCN) yang diperkenalkan oleh Long et al. (2015) dan U-Net oleh Ronneberger et al. (2015)

Tahapan akhir pipeline adalah pengenalan dan interpretasi, di mana informasi yang telah diekstraksi dari citra digunakan untuk membuat keputusan atau menghasilkan deskripsi semantik. Pada sistem tradisional, tahapan ini melibatkan klasifikasi vektor fitur menggunakan support vector machine (SVM), random forest, atau k-nearest neighbor (KNN). Pada sistem berbasis deep learning modern, seluruh pipeline dari piksel mentah hingga keputusan akhir dioptimalkan secara bersama-sama melalui backpropagation, menghilangkan kebutuhan untuk desain fitur manual yang memerlukan keahlian domain spesifik [8]. Berikut ini merupakan fully convolutional network pada Gambar 1.4.

Gambar 1.4  Fully Convolutional Network

## 1.5 	Peran Kecerdasan Buatan dalam Pengolahan Citra Modern

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence, AI) dan pengolahan citra digital merupakan dua disiplin ilmu yang perjalanan perkembangannya telah terjalin secara organik dan saling memperkuat sejak dekade 1950-an, namun baru mencapai titik konvergensi yang paling produktif dan transformatif dalam sejarahnya pada era kontemporer. Sejak kemunculan awal visi komputer sebagai bidang formal di konferensi Dartmouth (1956), para peneliti telah berambisi untuk membangun mesin yang mampu "melihat" dan memahami dunia visual sebagaimana manusia melakukannya sebuah ambisi yang selama beberapa dekade tampak seperti mimpi yang mustahil diwujudkan mengingat kompleksitas luar biasa dari tugas yang tampaknya sederhana secara intuitif bagi manusia namun sangat sulit diprogram secara eksplisit oleh mesin [1]. Hambatan mendasar yang dihadapi pendekatan berbasis aturan tradisional adalah apa yang dikenal dalam literatur sebagai Moravec's Paradox  paradoks yang diobservasi oleh Hans Moravec (1988) bahwa tugas-tugas yang secara intuitif mudah bagi manusia seperti mengenali wajah, membaca ekspresi, atau menafsirkan adegan visual justru sangat sulit bagi komputer, sementara tugas-tugas yang dianggap sulit bagi manusia seperti bermain catur atau menghitung integral justru relatif mudah diprogram [26]. Paradoks ini akhirnya terpecahkan bukan melalui rekayasa aturan yang lebih canggih, melainkan melalui paradigma yang sama sekali berbeda: membiarkan mesin belajar sendiri representasi visual yang diperlukan langsung dari data, tanpa intervensi eksplisit manusia dalam mendefinisikan fitur-fitur yang relevan.

### 1.5.1 	Evolusi Paradigma: Dari Rule-Based ke Data-Driven

Selama tiga dekade pertama perkembangannya, pengolahan citra didominasi oleh pendekatan berbasis aturan (rule-based) di mana para ahli domain secara manual merancang filter, detektor tepi, dan algoritma segmentasi berdasarkan pengetahuan a priori tentang struktur visual yang dicari. Pendekatan ini bekerja baik dalam kondisi terkontrol dan untuk domain yang spesifik, namun sangat rentan terhadap variasi pencahayaan, perspektif, oklusi, dan keberagaman tampilan objek yang merupakan karakteristik inheren dari data visual dunia nyata [1]. Proses rekayasa fitur (feature engineering) manual ini memerlukan keahlian mendalam di bidang pengolahan sinyal, visi komputer, dan domain aplikasi sekaligus, menjadikannya bottleneck utama dalam pengembangan sistem visi komputer yang adaptif. Meskipun demikian, metode berbasis aturan tetap memiliki nilai dalam situasi di mana data berlabel sangat terbatas atau interpretabilitas keputusan menjadi prioritas utama.

Revolusi sesungguhnya terjadi pada tahun 2012 ketika Krizhevsky et al. memperkenalkan AlexNet, sebuah CNN dalam yang memenangkan kompetisi ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC) dengan margin akurasi yang mengejutkan — mengurangi top-5 error rate dari 26,2% menjadi 15,3% [19]. Pencapaian ini mendemonstrasi bahwa CNN yang dilatih pada dataset besar dengan akselerasi GPU mampu mengekstraksi representasi fitur yang jauh lebih kaya dan umum dibandingkan fitur yang dirancang secara manual seperti SIFT, HOG, dan Haar. LeCun, Bengio, dan Hinton (2015) dalam makalah Nature mereka merangkum bahwa kemampuan representasi hierarkis deep learning — dari tepi di lapisan pertama hingga konsep abstrak di lapisan akhir — adalah kunci yang membuka potensi kecerdasan mesin dalam memahami citra [8].

Implikasi praktis dari paradigma deep learning sangat luas dan mendasar. Pertama, beban rekayasa fitur manual yang memakan waktu bertahun-tahun keahlian pakar digantikan oleh proses pembelajaran otomatis dari data. Kedua, skalabilitas menjadi dramatis lebih baik: performa model deep learning umumnya terus meningkat seiring bertambahnya data pelatihan, berbeda dengan metode tradisional yang performa-nya mengalami plateau setelah jumlah fitur dan parameter tertentu [8]. Ketiga, model yang dilatih pada satu domain dapat ditransfer ke domain lain melalui transfer learning dan fine-tuning, mengurangi kebutuhan data berlabel yang sangat besar untuk setiap tugas baru. Namun, paradigma baru ini juga membawa tantangan, termasuk kebutuhan data berlabel yang masif, konsumsi daya komputasi yang besar, dan minimnya interpretabilitas keputusan model (black box problem).

Dalam konteks pengolahan citra medis, kehadiran AI telah memicu gelombang penelitian yang luar biasa produktif. Rajpurkar et al. (2017) mendemonstrasikan bahwa model CNN mereka (CheXNet) mampu mendeteksi pneumonia dari foto rontgen toraks dengan akurasi yang melampaui rata-rata empat dokter radiologis berpengalaman [20]. Esteva et al. (2017) melaporkan bahwa CNN mampu mengklasifikasikan kanker kulit dari foto dermatoskopik setara dengan dermatologis bersertifikat [21]. Gulshan et al. (2016) menunjukkan bahwa model deep learning yang dilatih pada 128.000 foto retina mampu mendeteksi retinopati diabetik dengan sensitivitas dan spesifisitas yang melampaui batas klinis yang ditetapkan oleh American Diabetes Association [4]. Capaian-capaian ini menandai era baru di mana AI bukan sekadar alat bantu, melainkan mitra diagnostik yang setara dengan tenaga medis terlatih.

Meskipun performa yang mengesankan telah dicapai, integrasi AI ke dalam praktik klinis nyata masih menghadapi sejumlah tantangan kritis yang belum sepenuhnya terselesaikan. Topol (2019) mengidentifikasi empat hambatan utama: (1) distributional shift — penurunan performa model ketika diuji pada data dari populasi atau perangkat yang berbeda dari data pelatihan; (2) interpretability — ketidakmampuan model untuk menjelaskan alasan di balik keputusannya secara klinis bermakna; (3) label quality — ketergantungan performa model pada kualitas dan konsistensi anotasi yang dilakukan oleh para ahli; dan (4) regulatory approval — proses regulasi yang belum sepenuhnya siap mengakomodasi karakteristik sistem AI yang terus belajar dan berubah [22].

## 1.6 	Studi Kasus: Pengolahan Citra Medis Retina

Retina mata manusia merupakan salah satu struktur biologis paling kompleks dan informatif yang dapat diakses secara non-invasif dari luar tubuh, menjadikannya subjek studi kasus yang ideal untuk mendemonstrasikan penerapan menyeluruh seluruh konsep pengolahan citra digital yang telah dibahas pada sub-bab sebelumnya dalam konteks yang memiliki dampak klinis dan kemanusiaan yang nyata. Tidak berlebihan kiranya apabila para oftalmologis menyebut retina sebagai "jendela menuju otak" — sebuah metafora yang secara anatomis sangat tepat mengingat retina merupakan satu-satunya bagian dari sistem saraf pusat yang dapat divisualisasikan secara langsung menggunakan cahaya tampak, tanpa prosedur bedah maupun paparan radiasi berbahaya [23]. Melalui pemeriksaan foto fundus retina, seorang klinisi yang terlatih dapat mengidentifikasi tidak hanya kelainan oftalmologis lokal seperti retinopati diabetik, glaukoma, dan degenerasi makula, tetapi juga kondisi sistemik yang jauh lebih luas seperti hipertensi, arteriosklerosis, multiple sclerosis, bahkan risiko penyakit kardiovaskular — sebuah jendela diagnostik yang kekayaan informasinya baru mulai tergali secara optimal melalui kemampuan analisis kuantitatif yang dibawa oleh AI dan pengolahan citra modern [24]. Fakta bahwa satu modalitas pencitraan yang relatif sederhana dan terjangkau ini mampu membuka akses ke begitu banyak informasi diagnostik menjadikan pengolahan citra retina sebagai salah satu area penelitian paling aktif dan berpotensi tinggi di persimpangan antara oftalmologi klinis, pengolahan citra digital, dan kecerdasan buatan.

Signifikansi global permasalahan kesehatan mata yang dapat dideteksi melalui citra retina memberikan urgensi yang tidak dapat diabaikan bagi pengembangan sistem skrining berbantuan AI yang skalabel dan terjangkau. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa setidaknya 2,2 miliar orang di seluruh dunia mengalami gangguan penglihatan, di mana lebih dari separuhnya disebabkan oleh kondisi yang sebenarnya dapat dicegah atau diobati apabila terdeteksi secara dini [30]. Retinopati diabetik (DR) sendiri mempengaruhi sekitar 103 juta orang secara global dan diproyeksikan meningkat menjadi 160 juta pada tahun 2045 seiring meningkatnya prevalensi diabetes melitus di seluruh dunia, terutama di negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah di Asia Tenggara — termasuk Indonesia yang saat ini menduduki peringkat ketujuh dunia dalam jumlah penderita diabetes [31]. Ironisnya, meskipun DR adalah penyebab kebutaan yang sepenuhnya dapat dicegah melalui deteksi dini dan penanganan yang tepat waktu, mayoritas penderita di negara berkembang baru terdiagnosis pada stadium lanjut ketika kerusakan retina yang permanen sudah terjadi — bukan karena tidak adanya teknologi deteksi yang memadai, melainkan karena keterbatasan akses ke tenaga spesialis oftalmologi yang terkonsentrasi di pusat-pusat perkotaan. Kesenjangan struktural inilah yang menjadikan sistem pengolahan citra retina berbasis AI bukan sekadar prestasi teknologi yang membanggakan, melainkan sebuah kebutuhan mendesak yang memiliki potensi untuk menyelamatkan penglihatan jutaan manusia yang saat ini tidak terjangkau oleh layanan kesehatan konvensional.

Dari perspektif teknis pengolahan citra, citra fundus retina menawarkan kumpulan tantangan yang sangat representatif dan sekaligus kaya akan kompleksitas yang mencerminkan permasalahan nyata di lapangan. Pertama, citra retina memiliki karakteristik pencahayaan yang inheren tidak merata akibat geometri optis bola mata, menghasilkan gradien iluminasi yang harus dikoreksi sebelum analisis kuantitatif dapat dilakukan secara akurat [1]. Kedua, struktur-struktur yang relevan secara klinis — seperti mikroaneurisma berdiameter 10–100 mikrometer atau neovaskularisasi halus pada tepi optic disc — memiliki skala yang sangat kecil relatif terhadap keseluruhan citra, menuntut resolusi spasial tinggi sekaligus sensitivitas detektor yang sangat baik terhadap sinyal lemah di tengah latar belakang yang kompleks [4]. Ketiga, variabilitas antar-individu dalam anatomi retina sangat tinggi, mencakup variasi dalam pigmentasi, ukuran dan bentuk optic disc, pola percabangan vaskular, serta rasio cup-to-disc — sehingga model yang dilatih harus mampu membedakan variasi normal yang luas dari manifestasi patologis yang spesifik [23]. Keempat, distribusi kelas yang sangat tidak seimbang — di mana kasus normal jauh lebih banyak dari kasus dengan derajat keparahan tertentu — menciptakan tantangan optimasi yang harus diatasi melalui strategi loss function dan sampling yang cermat [5]. Kompleksitas berlapis ini menjadikan pengolahan citra retina sebagai benchmark yang sangat berharga bagi pengembangan dan evaluasi algoritma pengolahan citra umum, karena solusi yang berhasil pada domain ini cenderung membawa prinsip-prinsip yang dapat digeneralisasi ke domain citra medis lainnya.

Studi kasus pengolahan citra retina yang diuraikan dalam sub-bab ini dirancang untuk mengilustrasikan secara konkret bagaimana seluruh tahapan pipeline pengolahan citra — dari akuisisi dan pra-pemrosesan hingga segmentasi vaskular, deteksi lesi, dan klasifikasi penyakit — terintegrasi menjadi satu sistem diagnostik yang koheren dan dapat divalidasi secara klinis. Mengikuti kerangka kerja yang diusulkan oleh Litjens et al. (2017) dalam survei komprehensif mereka tentang deep learning untuk analisis citra medis, setiap komponen sistem akan dianalisis baik dari sisi landasan teoritisnya maupun dari perspektif implementasi praktisnya, dengan perhatian khusus pada aspek-aspek yang secara unik menentukan keberhasilan atau kegagalan sistem dalam lingkungan klinis dunia nyata [5]. Secara khusus, studi kasus ini akan memberikan perhatian pada konteks Indonesia dengan mempertimbangkan dua kondisi retinal yang prevalensinya sangat tinggi dan memiliki dampak kesehatan masyarakat yang besar: Retinopati Diabetik (DR) sebagai komplikasi mikrovaskular diabetes yang menjadi momok utama kesehatan mata dewasa, dan Retinopathy of Prematurity (ROP) sebagai ancaman utama penglihatan pada populasi bayi prematur yang terus meningkat seiring kemajuan layanan neonatologi di Indonesia [9]. Melalui studi kasus ini, pembaca diharapkan tidak hanya memahami teknik-teknik pengolahan citra dalam tataran teoritis, tetapi juga mengembangkan sensitivitas terhadap konteks aplikasi yang menentukan bagaimana teori harus diadaptasi, dikalibrasi, dan divalidasi agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pasien dan sistem layanan kesehatan.

### 1.6.1	Anatomi Retina dan Signifikansi Klinis

Retina adalah lapisan jaringan peka cahaya setebal kurang lebih 0,5 mm yang melapisi dinding bagian dalam bola mata, terdiri dari sekitar 126 juta sel fotoreseptor (batang dan kerucut) beserta jaringan neuron pemroses yang kompleks [23]. Retina merupakan satu-satunya bagian dari sistem saraf pusat yang dapat divisualisasikan secara langsung dan non-invasif dari luar tubuh menggunakan teknik oftalmoskopi dan fotografi fundus, menjadikannya "jendela" unik menuju kondisi kesehatan neurologis dan vaskular seseorang secara keseluruhan [24]. Perubahan struktural dan vaskular yang terjadi pada retina seringkali mencerminkan kondisi sistemik seperti diabetes melitus, hipertensi, arteriosklerosis, dan penyakit neurodegeneratif, bahkan sebelum gejala klinis muncul di tempat lain dalam tubuh. Fakta ini menjadikan skrining retina berbantuan AI sebagai modalitas diagnostik yang berpotensi mendeteksi berbagai kondisi serius secara dini dengan cara yang mudah, cepat, dan terjangkau.

Struktur anatomis retina yang relevan dalam pengolahan citra meliputi beberapa landmark utama. Optic disc (atau papila optik) adalah area berbentuk oval berdiameter sekitar 1,5 mm di mana semua serat saraf retina berkumpul membentuk nervus optikus yang menghubungkan mata dengan otak; area ini tampak sebagai region terang dengan batas tajam pada foto fundus [23]. Macula adalah region oval berdiameter sekitar 5,5 mm yang terletak temporal dari optic disc, mengandung konsentrasi sel kerucut tertinggi dan bertanggung jawab atas penglihatan sentral yang tajam dan diskriminasi warna; pusatnya, fovea, adalah titik penglihatan paling tajam dengan hanya sel kerucut tanpa serat saraf yang menutupinya. Pembuluh darah retina membentuk pola vaskular yang unik bagi setiap individu, terdiri dari arteriol (berwarna lebih terang dan sempit) dan venula (lebih lebar dan gelap), yang menyebar dari optic disc ke seluruh retina dalam pola yang dapat dikarakterisasi secara kuantitatif.

Berbagai kondisi patologis dapat terdeteksi melalui analisis citra retina. Retinopati Diabetik (DR) adalah komplikasi mikrovaskular diabetes yang mempengaruhi hampir seluruh pasien diabetes tipe 1 dan lebih dari 60% pasien diabetes tipe 2 setelah 20 tahun menderita penyakit [4]. Manifestasi awal DR pada citra fundus meliputi mikroaneurisma (titik merah kecil), perdarahan intraretinal, dan eksudat keras (deposit lipid berwarna kuning-putih). Tahap lanjut ditandai oleh neovaskularisasi — pembentukan pembuluh darah baru yang abnormal dan rapuh yang dapat menyebabkan perdarahan vitreus dan ablasi retina traksi yang mengancam penglihatan. Retinopathy of Prematurity (ROP) adalah penyakit vasoproliferatif retina yang terjadi pada bayi prematur akibat perkembangan vaskular retina yang terganggu oleh paparan oksigen berlebih pada inkubator, dan merupakan penyebab utama kebutaan pada anak-anak di negara berkembang termasuk Indonesia [9].

Proses pengolahan citra fundus retina untuk tujuan diagnostik mengikuti pipeline yang dapat dirumuskan secara matematis. Dimulai dari citra masukan I∈RM×N×3(RGB), tahap pra-pemrosesan menghasilkan citra yang ternormalisasi Ipre. Untuk mengatasi ketidakmerataan iluminasi yang umum terjadi pada foto fundus, teknik **CLAHE** (*Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization*) diterapkan pada channel luminansi. CLAHE membagi citra menjadi tile-tile kecil berukuran T×Tpiksel, menghitung histogram lokal pada setiap tile, membatasi tinggi histogram pada batas kliping β, dan mendistribusikan kelebihan piksel secara merata sebelum melakukan ekualisasi:

ICLAHE(x,y)=TlocalI(x,y),Tlocal(v)=L-1T2k=0vhclipped(k)…(1.13)

di mana hclipped(k)adalah histogram yang telah dipotong dan diratakan. Transformasi ini secara efektif meningkatkan kontras lokal dan mempertegas detail halus pembuluh darah dan lesi yang relevan secara klinis.

Segmentasi pembuluh darah retina merupakan tugas yang secara klinis penting untuk kuantifikasi parameter vaskular seperti arteriovenous ratio (AVR), tortuositas pembuluh, dan lebar kaliber. Model U-Net yang diusulkan oleh Ronneberger et al. (2015), yang awalnya dirancang untuk segmentasi sel biologis, telah menjadi arsitektur de facto untuk segmentasi pembuluh darah retina [18]. Arsitektur U-Net terdiri dari jalur encoding (contracting path) yang secara progresif mengurangi dimensi spasial sambil meningkatkan jumlah channel fitur, dan jalur decoding (expanding path) yang mengembalikan resolusi spasial melalui transposed convolution, dihubungkan oleh skip connections yang mempertahankan informasi detail resolusi tinggi. Fungsi loss yang umum digunakan adalah kombinasi antara binary cross-entropy dan Dice loss:

L=-1Niyilog⁡(yi)+(1-yi)log⁡(1-yi)+12iyiyiiyi+iyi…(1.14)

di mana yi∈{0,1}adalah label ground truth dan yi∈[0,1]adalah probabilitas prediksi untuk piksel ke-i.

### 1.6.2 	Klasifikasi Penyakit Retina Berbasis Deep Learning

Klasifikasi derajat retinopati diabetik merupakan tugas multi-kelas di mana setiap foto fundus harus ditetapkan ke salah satu dari lima derajat keparahan berdasarkan skala International Clinical DR Disease Severity (ICDR). Model CNN transfer learning berbasis arsitektur pretrained seperti ResNet, EfficientNet, atau Vision Transformer (ViT) umumnya digunakan untuk tugas ini, dengan fine-tuning pada dataset fundus berlabel [4]. Proses transfer learning memanfaatkan representasi fitur visual umum yang telah dipelajari dari dataset besar seperti ImageNet sebagai titik awal, kemudian disesuaikan (fine-tuned) untuk menangkap fitur spesifik domain retina. Pendekatan ini terbukti secara signifikan mengurangi kebutuhan data berlabel dibandingkan pelatihan dari nol (training from scratch), yang kritis mengingat terbatasnya ketersediaan dataset medis beranotasi berkualitas tinggi [15].

Evaluasi performa model klasifikasi retina menggunakan beberapa metrik statistik yang saling melengkapi. Untuk dataset yang tidak seimbang antarkelas — kondisi yang sangat umum dalam data medis karena kasus normal jauh lebih banyak dari kasus patologis — metrik accuracy tradisional dapat memberikan gambaran yang sangat menyesatkan. Oleh karena itu, digunakan kombinasi metrik yang lebih informatif:

Sensitivity (Recall)=TPTP+FN…(1.15)
Specificity=TNTN+FP…(1.16)
F1-Score=2×Precision×RecallPrecision+Recall=2TP2TP+FP+FN…(1.17)
AUC-ROC=01TPR(FPR-1(t)) dt…(1.18)

di mana TP, TN, FP, FNberturut-turut adalah *true positive*, *true negative*, *false positive*, dan *false negative*. Dalam konteks klinis, sensitivitas umumnya diprioritaskan di atas spesifisitas untuk kondisi yang mengancam jiwa atau penglihatan, karena konsekuensi melewatkan kasus positif (*false negative*) jauh lebih berat daripada investigasi tambahan yang tidak perlu (*false positive*).

Tantangan terbesar dalam implementasi sistem AI untuk skrining retina di Indonesia adalah domain shift, yaitu penurunan performa model yang signifikan ketika model diuji pada data dari populasi atau perangkat yang berbeda dari data pelatihan [22]. Model yang dilatih pada dataset fundus dari populasi Eropa atau Amerika mungkin performanya menurun ketika digunakan pada pasien Asia dengan karakteristik anatomis retina yang berbeda, atau ketika menggunakan fundus camera dengan spesifikasi optis berbeda. Strategi mengatasi domain shift meliputi: domain adaptation — pelatihan model dengan data dari distribusi target meskipun tanpa label; federated learning — pelatihan terdistribusi di multiple institusi tanpa berbagi data mentah; dan data augmentation agresif yang mensimulasikan variasi kondisi akuisisi yang beragam. Penelitian masa depan dalam konteks Indonesia perlu membangun dataset fundus representatif dari populasi lokal dan mengembangkan model yang dikalibrasi secara khusus untuk karakteristik demografis, epidemiologis, dan teknis yang relevan dengan setting layanan kesehatan di Indonesia.

# BAB 2

AKUISISI DAN REPRESENTASI CITRA

## 2.1 	Proses Akuisisi Citra

Akuisisi citra merupakan tahapan paling awal dan paling fundamental dalam seluruh pipeline pengolahan citra digital, karena kualitas dan karakteristik data yang dihasilkan pada tahap ini secara langsung dan permanen menentukan batas atas kualitas informasi yang dapat diekstraksi oleh setiap tahapan pemrosesan berikutnya. Tidak ada algoritma pengolahan citra, seberapapun canggihnya, yang mampu memulihkan informasi yang tidak pernah terekam pada saat akuisisi — sebuah prinsip yang secara populer dikenal dalam komunitas visi komputer sebagai "garbage in, garbage out" [1]. Proses akuisisi pada hakikatnya adalah konversi energi fisik dari dunia nyata — apakah berupa foton cahaya tampak, sinar-X, gelombang ultrasonik, atau medan magnetik — menjadi sinyal listrik analog yang kemudian didigitisasi menjadi representasi numerik diskret yang dapat disimpan dan diproses oleh komputer. Gonzalez dan Woods (2018) mendefinisikan akuisisi citra sebagai proses dua tahap: pertama, sebuah perangkat fisik yang sensitif terhadap pita energi tertentu menghasilkan sinyal kontinu sebagai respons terhadap energi yang diukur; kedua, sinyal kontinu tersebut didigitisasi menjadi format numerik [1]. Pemahaman mendalam tentang fisika dan rekayasa yang mendasari proses akuisisi adalah prasyarat mutlak bagi setiap praktisi pengolahan citra yang ingin merancang sistem yang andal dan optimal untuk aplikasi spesifik yang dihadapinya.

Sistem akuisisi citra secara umum terdiri dari tiga komponen utama yang bekerja secara terintegrasi: sumber energi atau iluminasi, objek yang dicitrakan, dan sistem penginderaan (sensing system). Sumber energi menyediakan energi yang akan berinteraksi dengan objek — melalui pantulan, transmisi, emisi, atau absorbsi — menghasilkan distribusi energi spasial yang mencerminkan sifat-sifat fisik objek tersebut [2]. Sistem optik, yang umumnya terdiri dari lensa atau cermin, mengumpulkan dan memfokuskan energi yang datang dari objek ke permukaan sensor. Sensor kemudian mengubah distribusi energi spasial ini menjadi sinyal listrik melalui efek fotolistrik atau mekanisme transducer lainnya. Pada kamera digital berbasis sensor CCD (Charge-Coupled Device) atau CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor), foton cahaya yang mengenai setiap fotodioda dalam array sensor dikonversi menjadi elektron yang terakumulasi selama periode paparan (exposure time) [6]. Jumlah elektron yang terkumpul sebanding dengan intensitas cahaya lokal, menghasilkan distribusi muatan yang merupakan representasi analog dari distribusi intensitas cahaya dalam adegan yang dicitrakan.

Kualitas sistem optik memainkan peran yang sangat menentukan dalam kualitas citra yang dihasilkan. Berbagai aberasi optik — termasuk aberasi sferis, koma, astigmatisme, distorsi, dan aberasi kromatik — dapat mendegradasi ketajaman citra, mengubah geometri objek, atau menghasilkan artefak warna yang tidak diinginkan [11]. Dalam sistem pencitraan presisi tinggi seperti mikroskop confocal atau fundus camera untuk fotografi retina, pengendalian aberasi optik menjadi sangat kritis karena detail-detail halus yang relevan secara klinis berada pada skala yang mendekati batas resolusi difraksi sistem optik. Batas resolusi difraksi ini dideskripsikan oleh kriteria Rayleigh, yang menyatakan bahwa dua titik sumber cahaya dapat dibedakan apabila pusat pola difraksi (Airy disk) dari satu titik bertepatan dengan minimum pertama dari pola difraksi titik lainnya:

dmin=1.22λNA…(2.1)

di mana λ adalah panjang gelombang cahaya yang digunakan dan NAadalah *numerical aperture* sistem optik. Untuk sistem optik dengan NA=0.25dan cahaya hijau (λ=550 nm), resolusi difraksi teoritis adalah sekitar 2.7 μm— sebuah batas fisik fundamental yang tidak dapat diatasi oleh pemrosesan citra konvensional, meskipun teknik *computational super-resolution* berbasis *deep learning* telah menunjukkan kemampuan untuk merekonstruksi detail di bawah batas ini menggunakan informasi statistik dari data pelatihan [15].

Karakteristik noise dari sistem akuisisi merupakan aspek kritis lainnya yang harus dipahami secara mendalam. Setiap sistem penginderaan elektronik menghasilkan noise yang bersumber dari berbagai mekanisme fisik yang berbeda. *Shot noise* atau *Poisson noise* merupakan noise fundamental yang berasal dari sifat kuantum cahaya dan mengikuti distribusi Poisson, di mana variansi sinyal sebanding dengan nilai rata-ratanya: σshot2=μsignal[2]. *Thermal noise* atau *dark current noise* dihasilkan oleh agitasi termal elektron dalam semikonduktor sensor bahkan tanpa adanya cahaya, dan meningkat secara eksponensial dengan suhu. *Read noise* muncul dari sirkuit elektronik pembaca (*readout circuit*) dan bersifat aditif. Pemahaman tentang karakteristik noise ini sangat penting dalam menentukan strategi denoise yang optimal: noise Poisson pada intensitas rendah memerlukan pendekatan yang berbeda dari noise Gaussian pada intensitas tinggi, dan algoritma denoise yang mengasumsikan model noise yang salah akan menghasilkan artefak yang justru menurunkan kualitas citra lebih lanjut.

### 2.1.1 	Sensor dan Teknologi Kamera

Sensor citra modern hadir dalam dua teknologi dominan yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dan cocok untuk aplikasi yang berbeda pula. Sensor CCD (Charge-Coupled Device) beroperasi dengan memindahkan muatan yang terakumulasi di setiap piksel secara sekuensial melalui register geser (shift register) menuju satu titik pembacaan terpusat, menghasilkan sinyal yang kemudian diperkuat dan didigitisasi [6]. Arsitektur ini menghasilkan uniformity yang sangat baik antar piksel karena semua piksel menggunakan sirkuit pembaca yang sama, serta fill factor yang tinggi karena sebagian besar area piksel dapat digunakan sebagai area sensitif cahaya. Konsekuensinya, sensor CCD umumnya menghasilkan citra dengan noise yang lebih rendah dan uniformitas yang lebih baik, menjadikannya pilihan historis utama untuk aplikasi astronomi, mikroskopi ilmiah, dan pencitraan medis resolusi tinggi. Namun, arsitektur pembacaan sekuensial CCD membutuhkan konsumsi daya yang lebih tinggi dan kecepatan pembacaan yang lebih rendah dibandingkan CMOS.

Sensor CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) mengintegrasikan sirkuit penguat dan digitisasi di dalam setiap piksel itu sendiri (active pixel sensor), memungkinkan pembacaan secara paralel dari banyak piksel sekaligus [6]. Ini menghasilkan kecepatan pembacaan yang jauh lebih tinggi, konsumsi daya yang lebih rendah, dan kemampuan integrasi dengan sirkuit pemrosesan sinyal digital dalam satu chip yang sama (System-on-Chip). Kemajuan teknologi fabrikasi semikonduktor dalam dua dekade terakhir telah secara dramatis meningkatkan kualitas sensor CMOS — mengurangi noise read dan meningkatkan efisiensi kuantum — hingga saat ini sensor CMOS telah mengungguli CCD dalam sebagian besar aplikasi, termasuk fotografi konsumen, kamera medis, dan bahkan beberapa aplikasi ilmiah yang sebelumnya eksklusif menggunakan CCD.

### 2.1.2 	Kamera Medis dan Perangkat Pencitraan Khusus

Sistem akuisisi citra dalam konteks medis memiliki persyaratan yang sangat berbeda dan jauh lebih ketat dibandingkan kamera umum, mencerminkan tuntutan klinis untuk akurasi diagnostik yang tinggi dan keandalan yang dapat dipercaya. Fundus camera yang digunakan untuk fotografi retina merupakan kombinasi oftalmoskop tidak langsung dengan sistem kamera, dilengkapi sumber cahaya internal dan sistem optik yang kompleks untuk mengatasi tantangan unik melewati pupil mata dan mengimbangi daya refraksi kornea dan lensa mata [23]. Fundus camera modern menggunakan sensor CMOS resolusi tinggi dengan chip berukuran besar untuk memaksimalkan kualitas citra, dan dilengkapi filter interferensi untuk memisahkan saluran warna merah, hijau, dan biru dengan akurasi kolorimetri tinggi. Parameter akuisisi yang kritis meliputi sudut pandang (field of view) yang umumnya berkisar antara 30° hingga 60°, resolusi piksel efektif, dan sistem pencahayaan xenon flash atau LED yang memberikan iluminasi seragam pada seluruh bidang retina.

Dalam konteks kamera medis untuk pencitraan retina bayi prematur pada kasus ROP, tantangan teknis semakin kompleks karena ukuran mata bayi yang jauh lebih kecil, kebutuhan untuk akuisisi citra tanpa kontak langsung untuk meminimalkan trauma, dan kondisi pupil yang seringkali tidak optimal [9]. Sistem seperti RetCam yang dirancang khusus untuk neonatologi menggunakan lensa kontak lebar sudut pandang dan sistem pencahayaan terintegasi yang memungkinkan pencitraan retina perifer yang kritis untuk deteksi dan staging ROP. Kualitas citra yang dihasilkan oleh perangkat ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kerjasama pasien (yang tidak mungkin pada bayi), transparansi media optik, dan keahlian operator — variabilitas yang signifikan ini menjadi salah satu motivasi utama pengembangan sistem AI yang robust terhadap variasi kualitas akuisisi.

## 2.2 	Sampling dan Kuantisasi

Proses digitisasi citra analog menjadi representasi numerik diskret yang dapat diproses oleh komputer melibatkan dua operasi matematika yang fundamental dan saling melengkapi: sampling (pencuplikan) dalam domain spasial dan quantization (kuantisasi) dalam domain amplitudo. Kedua operasi ini merupakan aplikasi langsung dari teori sampling yang dirumuskan secara matematis oleh Nyquist (1928) dan Shannon (1949), yang menyatakan kondisi-kondisi di bawah mana suatu sinyal kontinu dapat direpresentasikan secara sempurna oleh sampel-sampel diskretnya tanpa kehilangan informasi [13]. Pemahaman yang tepat tentang matematika di balik kedua operasi ini sangat penting karena keduanya secara inheren bersifat lossy dalam kondisi praktis — selalu ada informasi yang hilang dalam proses digitisasi — dan pilihan parameter sampling dan kuantisasi secara langsung menentukan berapa banyak informasi yang dipertahankan versus yang dibuang. Dalam konteks citra medis, di mana detail-detail halus seperti mikroaneurisma berdiameter puluhan mikrometer dapat menjadi penanda diagnostik yang krusial, pemilihan parameter digitisasi yang tepat bukan sekadar keputusan teknis melainkan memiliki implikasi klinis yang langsung [4].

Sampling spasial mengubah fungsi citra kontinu f(x,y)menjadi array diskret f(mΔx,nΔy)di mana Δxdan Δyadalah interval sampling dalam arah horizontal dan vertikal, serta mdan nadalah bilangan bulat. Dalam domain frekuensi, operasi sampling ini setara dengan konvolusi spektrum frekuensi citra dengan deretan impuls periodik (*Dirac comb*), menghasilkan periodisasi spektrum dengan periode 1/Δxdan 1/Δy[13]. Apabila citra mengandung komponen frekuensi spasial yang melebihi frekuensi Nyquist fN=1/(2Δx), periodisasi spektrum ini akan mengakibatkan tumpang-tindih (*aliasing*) antara salinan spektrum yang bertetangga, menghasilkan artefak visual yang tidak dapat dihilangkan setelah sampling terjadi. Oleh karena itu, standar rekayasa mengharuskan penerapan filter pelewat-rendah (*anti-aliasing filter*) sebelum sampling untuk membatasi bandwidth sinyal sesuai dengan kondisi Nyquist-Shannon:

fs≥2fmax…(2.2)

di mana fsadalah frekuensi sampling dan fmaxadalah frekuensi tertinggi yang terkandung dalam sinyal.

Kuantisasi adalah proses pemetaan nilai amplitudo kontinu dari sinyal yang telah di-sampling ke dalam sejumlah level diskret yang terbatas. Untuk kuantisasi seragam dengan L=2klevel dan rentang amplitudo dari aminhingga amax, ukuran langkah kuantisasi (*step size*) adalah:

Δ=amax-amin2k…(2.3)

dan nilai terkuantisasi untuk amplitudo aadalah:

a=Δ⋅a-aminΔ12+amin…(2.4)

Error kuantisasi e=a-aadalah perbedaan antara nilai terkuantisasi dan nilai asli. Untuk kuantisasi seragam dengan resolusi yang cukup tinggi, error ini dapat dimodelkan sebagai noise aditif yang terdistribusi seragam dalam rentang -Δ/2,+Δ/2, dengan variansi:

σq2=Δ212=amax-amin212⋅22k…(2.5)

Relasi ini menunjukkan bahwa setiap penambahan satu bit kedalaman kuantisasi mengurangi daya noise kuantisasi sebesar faktor 4 (atau 6,02 dB dalam skala dB), yang dikenal sebagai aturan "6 dB per bit" dalam rekayasa audio dan citra digital [11].

Dalam praktik akuisisi citra medis, standar DICOM menggunakan kuantisasi 12-bit (4.096 level) untuk citra CT dan fluoroskopi, 16-bit (65.536 level) untuk citra MRI dan beberapa modalitas khusus, sementara citra fundus retina digital umumnya direpresentasikan dalam 8-bit per kanal (24-bit untuk RGB). Pilihan kedalaman bit ini mencerminkan keseimbangan antara presisi representasi yang diperlukan secara klinis dan kendala penyimpanan serta transmisi data. Penting dicatat bahwa kuantisasi juga memperkenalkan batas resolusi intensitas di bawahnya perbedaan klinis yang signifikan antara jaringan normal dan patologis tidak dapat dideteksi secara otomatis, bahkan oleh algoritma deep learning yang paling canggih sekalipun. Pemahaman tentang batas-batas fundamental ini sangat penting agar ekspektasi terhadap kemampuan sistem AI berbasis citra medis tetap realistis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### 2.2.1 	Teorema Sampling Nyquist-Shannon

Teorema sampling Nyquist-Shannon merupakan salah satu hasil paling fundamental dalam teori sinyal dan komunikasi, memberikan kondisi tepat yang diperlukan dan mencukupi agar rekonstruksi sempurna sinyal kontinu dari sampel diskretnya dapat dijamin secara matematis. Shannon (1949) membuktikan bahwa jika suatu sinyal f(t)adalah *bandlimited* dengan frekuensi cutoff BHz — artinya tidak mengandung komponen frekuensi di atas BHz — maka sinyal tersebut dapat direkonstruksi secara sempurna dari sampel-sampelnya yang diambil pada laju fs≥2Bsampel per detik, menggunakan formula rekonstruksi *sinc interpolation* [13]:

f(t)=n=-∞∞fnfs⋅sincfstn…(2.6)

di mana sinc(x)=sin⁡(πx)/(πx)adalah fungsi sinus cardinalis. Ekstensi teorema ini ke domain dua dimensi untuk citra digital menyatakan bahwa citra kontinu f(x,y)dengan frekuensi spasial maksimum umaxdan vmaxsiklus per satuan jarak dapat direkonstruksi sempurna apabila interval sampling memenuhi:

Δx≤12umax,Δy≤12vmax…(2.7)

### 2.2.2 	Efek Resolusi pada Kualitas Citra

Pengaruh resolusi sampling terhadap kualitas visual dan informasi diagnostik citra dapat dianalisis secara kuantitatif melalui konsep Modulation Transfer Function (MTF), yang mengukur kemampuan sistem optik dan sensor untuk mereproduksi kontras pada berbagai frekuensi spasial. MTF didefinisikan sebagai rasio kontras keluaran terhadap kontras masukan sebagai fungsi frekuensi spasial:

MTF(f)=Moutput(f)Minput(f),M=Imax-IminImax+Imin…(2.8)

di mana Madalah modulasi (kontras) sinyal sinusoidal pada frekuensi f. Sistem pencitraan ideal memiliki MTF(f)=1untuk semua frekuensi hingga batas Nyquist, namun sistem nyata selalu menunjukkan penurunan MTF yang progresif dengan meningkatnya frekuensi akibat aberasi optik, difraksi, dan efek *pixel aperture* sensor. Pengukuran dan spesifikasi MTF merupakan standar utama untuk karakterisasi dan perbandingan kualitas sistem pencitraan medis, karena ia memberikan informasi yang lebih komprehensif tentang kualitas resolusi dibandingkan sekadar menyebut jumlah piksel atau resolusi nominal [11].

## 2.3	 Representasi Matriks Citra

Representasi matriks adalah landasan komputasional dari seluruh operasi pengolahan citra digital, karena setiap citra digital pada dasarnya adalah sebuah matriks atau tensor numerik yang dapat dimanipulasi menggunakan operasi aljabar linier, analisis numerik, dan transformasi matematika yang telah berkembang selama berabad-abad dalam matematika murni dan terapan. Pemahaman tentang representasi matriks citra tidak hanya penting dari perspektif implementasi komputasional, tetapi juga membuka wawasan konseptual yang mendalam tentang sifat-sifat matematis citra dan operasi yang dapat diterapkan padanya [1]. Dalam konteks deep learning, citra direpresentasikan sebagai tensor multidimensi di mana dimensi pertama dan kedua adalah koordinat spasial, dimensi ketiga adalah kanal warna (untuk citra berwarna), dan dimensi keempat adalah indeks dalam batch pelatihan — representasi yang memungkinkan komputasi GPU yang sangat efisien melalui operasi tensor yang tervektorisasi. Setiap framework deep learning modern seperti PyTorch dan TensorFlow menggunakan representasi tensor ini sebagai abstraksi komputasional fundamental, menjadikan pemahaman tentang dimensionalitas dan layout memori tensor sebagai keterampilan praktis yang esensial bagi setiap praktisi deep learning yang bekerja dengan data citra.

Untuk citra grayscale berukuran M×N, representasi lengkapnya adalah matriks dua dimensi:

F=[fij]M×N,fij=f(iΔx,jΔy),i∈[0,M),j∈[0,N)…(2.9)

Untuk citra warna RGB, representasinya adalah tensor tiga dimensi:

FRGB∈RM×N×3,FRGB[i,j,:]=R(i,j)G(i,j)B(i,j)…(2.10)

Operasi-operasi dasar pada citra dapat diekspresikan secara elegan dalam notasi matriks. Penjumlahan dua citra Fdan Gberukuran sama menghasilkan citra H=F+Gdengan hij=fij+gij. Perkalian elemen-demi-elemen (*Hadamard product*) H=F⊙Gmenghasilkan hij=fij⋅gij. Transformasi geometri seperti rotasi, penskalaan, dan translasi dapat diekspresikan sebagai perkalian matriks transformasi homogen dengan vektor koordinat piksel [1]. Operasi konvolusi dua dimensi yang mendasari CNN dan filtering spasial klasik dapat diekspresikan sebagai perkalian matriks *Toeplitz* dengan vektor piksel yang diratakan (*flattened*), meskipun dalam praktik komputasi dilakukan secara langsung di domain spasial untuk efisiensi.

Representasi matriks juga memungkinkan analisis eigenstruktur citra melalui *Singular Value Decomposition* (SVD). Setiap matriks citra Fberukuran M×Ndapat diuraikan sebagai:

F=UΣVT=k=1rσkukvkT…(2.11)

di mana U∈RM×Mdan V∈RN×Nadalah matriks ortogonal, Σadalah matriks diagonal dengan nilai singular σ1≥σ2≥⋯≥σr≥0, dan r=min⁡(M,N)adalah rank matriks. SVD memungkinkan kompresi citra dengan mempertahankan hanya knilai singular terbesar, menghasilkan aproksimasi berrank rendah yang menangkap struktur informasi utama citra dengan k(M+N+1)parameter dibandingkan MNparameter asli — dasar matematis dari teknik kompresi berbasis transformasi [13].

Dalam konteks pemrosesan batch untuk pelatihan *deep learning*, citra direpresentasikan sebagai tensor empat dimensi X∈RB×C×H×Wdalam format NCHW (*batch, channel, height, width*) yang umum digunakan oleh PyTorch, atau X∈RB×H×W×Cdalam format NHWC yang digunakan oleh TensorFlow. Pilihan layout memori ini memiliki implikasi signifikan terhadap efisiensi komputasi pada hardware GPU, karena GPU dirancang untuk komputasi yang *memory-coalesced* — operasi yang mengakses blok memori yang berurutan secara bersamaan. Pemahaman tentang representasi tensor dan layout memori ini menjadi semakin penting seiring meningkatnya skala model dan dataset yang digunakan dalam penelitian pengolahan citra berbasis *deep learning* modern.

## 2.4 	Format File Citra

Format file citra menentukan bagaimana data piksel dan metadata terkait disimpan dalam memori sekunder, dan pilihan format yang tepat merupakan keputusan rekayasa yang memiliki implikasi penting terhadap kualitas citra, efisiensi penyimpanan, kompatibilitas antar sistem, dan kemudahan akses bagi algoritma pengolahan selanjutnya. Terdapat puluhan format file citra yang berbeda yang digunakan dalam berbagai konteks aplikasi, namun dalam konteks pengolahan citra digital secara umum dan citra medis secara khusus, tiga format yang paling relevan adalah JPEG, PNG, dan DICOM [1]. Setiap format mengimplementasikan strategi kompresi dan representasi data yang berbeda secara fundamental, mencerminkan trade-off yang berbeda antara ukuran file, kualitas citra, fidelitas piksel, dan kemudahan akses komputasional. Pemilihan format yang tidak tepat dapat mengakibatkan degradasi kualitas yang signifikan dan tidak dapat dipulihkan — khususnya pada format dengan kompresi lossy seperti JPEG — atau pemborosan ruang penyimpanan yang besar pada format lossless seperti PNG ketika digunakan pada data yang sebenarnya dapat dikompresi secara efisien.

### 2.4.1 	Format JPEG

JPEG (*Joint Photographic Experts Group*) adalah standar kompresi citra lossy yang paling banyak digunakan di dunia, dirancang khusus untuk kompresi citra fotografi natural yang memiliki transisi intensitas gradual dan kaya akan konten frekuensi rendah. Algoritma kompresi JPEG bekerja dalam beberapa tahap berurutan: pertama, citra dikonversi dari ruang warna RGB ke ruang warna YCbCr yang memisahkan komponen luminansi (Y) dari komponen krominansi (Cb, Cr); kedua, komponen krominansi disubsample untuk mengeksploitasi sensitivitas sistem visual manusia yang lebih rendah terhadap detail warna dibandingkan detail kecerahan; ketiga, citra dibagi menjadi blok-blok 8×8piksel; keempat, setiap blok ditransformasi menggunakan *Discrete Cosine Transform* (DCT) dua dimensi:

F(u,v)=14C(u)C(v)x=07y=07f(x,y)cos⁡(2x+1)uπ16cos⁡(2y+1)vπ16…(2.12)

di mana C(u)=1/2untuk u=0dan C(u)=1untuk u>0. Koefisien DCT kemudian dikuantisasi menggunakan tabel kuantisasi yang telah ditentukan, dan koefisien terkuantisasi dikodekan menggunakan *Huffman coding* untuk kompresi lebih lanjut. Meskipun menghasilkan rasio kompresi yang sangat tinggi (umumnya 10:1 hingga 20:1), kompresi JPEG menghasilkan artefak khas berupa *blocking artifacts* pada batas blok 8×8 yang menjadi sangat terlihat pada tingkat kompresi tinggi dan sangat mengganggu pada pengolahan citra medis karena dapat disalahinterpretasikan sebagai struktur patologis.

### 2.4.2	 Format PNG dan Lossless

PNG (*Portable Network Graphics*) menggunakan kompresi *lossless* berbasis algoritma DEFLATE yang merupakan kombinasi LZ77 dan *Huffman coding*, memastikan bahwa setiap piksel dapat direkonstruksi sempurna tanpa kehilangan informasi apapun. Sebelum kompresi, PNG menerapkan *prediction filtering* pada setiap baris piksel untuk mengurangi entropi data — piksel diprediksi dari piksel tetangganya dan hanya residual prediksi yang dikompres. Filter Sub, Up, Average, dan Paethtersedia dan dipilih secara adaptif untuk setiap baris berdasarkan efisiensi kompresi yang dihasilkan. Format PNG mendukung kedalaman bit 1 hingga 16 bit per kanal, transparansi melalui kanal alpha, dan metadata yang komprehensif. Rasio kompresi PNG umumnya lebih rendah dari JPEG (umumnya 2:1 hingga 5:1), namun kualitas piksel yang sempurna membuatnya menjadi format yang direkomendasikan untuk citra medis penelitian dan pengolahan citra ilmiah di mana fidelitas piksel adalah prioritas mutlak.

### 2.4.3 	Format DICOM

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) adalah standar internasional yang komprehensif untuk penyimpanan, transmisi, dan manajemen informasi citra medis, yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1985 oleh ACR (American College of Radiology) dan NEMA (National Electrical Manufacturers Association). Berbeda dari format citra umum yang hanya menyimpan data piksel, file DICOM mengintegrasikan data citra dengan metadata klinis yang sangat kaya dalam satu file yang tidak terpisahkan, mencakup identitas pasien, informasi akuisisi (perangkat yang digunakan, parameter akuisisi), informasi anatomi, dan konteks diagnostik [3]. Struktur file DICOM terdiri dari data elements yang masing-masing memiliki tag empat-byte yang terdiri dari nomor grup (Group Number) dan nomor elemen (Element Number), VR (Value Representation) yang mendefinisikan tipe data, length, dan value. Standar DICOM mendefinisikan ribuan tag untuk berbagai modalitas pencitraan dan konteks klinis, memastikan interoperabilitas antara perangkat dari vendor yang berbeda dalam lingkungan klinis yang kompleks. Dalam konteks penelitian deep learning untuk analisis citra medis, kemampuan untuk membaca dan menginterpretasikan file DICOM secara benar — termasuk ekstraksi metadata klinis yang relevan sebagai label atau informasi kontekstual — merupakan kompetensi teknis yang esensial dan sering menjadi bottleneck bagi peneliti yang berlatar belakang non-medis.

## 2.5 	Noise dan Artefak Akuisisi

Noise dan artefak akuisisi merupakan degradasi yang tak terhindarkan dalam setiap proses akuisisi citra nyata, dan pemahaman mendalam tentang karakteristik fisik serta statistik berbagai jenis noise adalah prasyarat fundamental untuk merancang algoritma restorasi dan peningkatan kualitas citra yang efektif. Dalam konteks pengolahan citra digital, noise merujuk pada variasi acak nilai piksel yang tidak merepresentasikan struktur nyata dalam objek yang dicitrakan, sementara artefak adalah distorsi sistematis yang memiliki pola tertentu dan umumnya berasal dari keterbatasan spesifik sistem akuisisi atau proses rekonstruksi [2]. Perbedaan konseptual ini penting: noise umumnya dapat dimodelkan secara statistik dan diatasi menggunakan teknik denoise yang sesuai dengan model noise-nya, sementara artefak umumnya memerlukan koreksi yang lebih spesifik terhadap mekanisme fisik yang menghasilkannya. Dalam citra medis, kemampuan untuk membedakan noise dan artefak dari tanda-tanda patologis yang nyata merupakan kompetensi kritis baik bagi klinisi yang melakukan interpretasi visual maupun bagi sistem AI yang melakukan analisis otomatis.

Model noise yang paling umum digunakan dalam pengolahan citra adalah **noise Gaussian aditif** (*Additive White Gaussian Noise*, AWGN), di mana nilai noise n(x,y)pada setiap piksel merupakan variabel acak independen yang mengikuti distribusi normal dengan rata-rata nol dan variansi σn2:

g(x,y)=f(x,y)+n(x,y),n(x,y)∼N(0,σn2)…(2.13)

di mana g(x,y)adalah citra yang terobservasi dan f(x,y)adalah citra bersih yang tidak diketahui. Model AWGN merupakan aproksimasi yang baik untuk berbagai jenis noise elektronik termasuk thermal noise dan noise readout sensor, dan menjadi dasar bagi banyak algoritma denoise klasik seperti Gaussian filtering, Wiener filtering, dan metode berbasis wavelet. *Signal-to-Noise Ratio* (SNR) dalam domain dB didefinisikan sebagai:

SNRdB=10log⁡10σf2σn2…(2.14)

di mana σf2adalah variansi sinyal citra dan σn2adalah variansi noise. SNR yang lebih tinggi menunjukkan kualitas citra yang lebih baik; umumnya SNR di atas 30 dB dianggap baik untuk citra diagnostik medis, meskipun persyaratan spesifik sangat bergantung pada modalitas dan tugas klinis yang dihadapi.

Noise impuls (salt-and-pepper noise) merupakan jenis noise lain yang sangat umum, ditandai oleh piksel-piksel yang nilainya berubah secara acak ke nilai ekstrem (0 atau 255 untuk citra 8-bit) akibat kesalahan transmisi data atau kerusakan sensor. Model noise impuls dapat dinyatakan sebagai:

g(x,y)=fmindengan probabilitas ps/2fmaxdengan probabilitas pp/2f(x,y)dengan probabilitas 1-(ps+pp)/2…(2.15)

di mana psdan ppadalah probabilitas munculnya noise *salt* dan *pepper* secara berturutan. Berbeda dari noise Gaussian yang bersifat smooth, noise impuls menghasilkan piksel isolasi dengan nilai ekstrem yang sangat efektif diatasi oleh *median filter* — filter non-linear yang menggantikan setiap piksel dengan nilai median dari tetangganya, sehingga outlier ekstrem secara efektif dieliminasi tanpa mengaburkan tepi citra seperti yang dilakukan oleh filter rata-rata.

Noise Poisson atau shot noise merupakan noise fundamental yang melekat pada proses deteksi foton, berasal dari sifat kuantum radiasi elektromagnetik dan mengikuti statistik Poisson di mana variansi sebanding dengan nilai rata-rata sinyal:

Var[g(x,y)]=E[g(x,y)]=f(x,y)…(2.16)

Model ini berbeda secara fundamental dari noise Gaussian karena variansi noise tidak konstan melainkan bergantung pada intensitas lokal — area gelap dalam citra memiliki SNR yang lebih rendah dibandingkan area terang. Noise Poisson sangat relevan dalam konteks pencitraan medis dosis rendah seperti CT dosis rendah dan fluoroskopi digital, di mana pembatasan paparan radiasi mengakibatkan jumlah foton per piksel yang sangat kecil sehingga statistik Poisson mendominasi. Algoritma denoise untuk noise Poisson memerlukan pendekatan yang berbeda dari denoise AWGN, dan teknik variance-stabilizing transformation seperti transformasi Anscombe dapat mengubah noise Poisson menjadi noise aditif dengan variansi yang kira-kira konstan, memungkinkan penggunaan teknik denoise Gaussian standar:

A(g)=2g+38,Var[A(g)]≈1…(2.17)

Selain noise, berbagai artefak sistematis dapat muncul dalam citra akibat keterbatasan spesifik sistem akuisisi. Pada citra fundus retina, artefak yang umum mencakup refleksi spekuler dari kornea dan lensa yang menghasilkan bintik-bintik terang (specular highlights), vignetting yang menghasilkan penurunan intensitas dari pusat ke tepi citra akibat karakteristik optis sistem pencahayaan, dan motion blur akibat gerakan pasien selama akuisisi. Deteksi dan koreksi artefak-artefak ini merupakan komponen penting dalam pipeline pra-pemrosesan citra medis dan dapat secara signifikan mempengaruhi performa sistem AI diagnostik yang dibangun di atasnya.

# BAB 3

MODEL WARNA DAN TRANSFORMASI WARNA

## 3.1 	Model Warna RGB, HSV, LAB, dan Grayscale

Warna dalam citra digital bukanlah suatu entitas tunggal yang sederhana, melainkan sebuah konstruksi multidimensi yang menggabungkan fenomena fisik dari distribusi energi spektral cahaya, proses biologis dari respons sel kerucut retina manusia, dan representasi matematis dalam sistem koordinat yang disebut color space atau ruang warna. Pemilihan ruang warna yang tepat untuk suatu tugas pengolahan citra tertentu bukan sekadar keputusan konvensional, melainkan pilihan rekayasa yang dapat secara substansial mempengaruhi performa algoritma — karena ruang warna yang berbeda mengorganisasikan informasi warna dalam cara yang berbeda, masing-masing dengan kelebihan dan keterbatasan yang spesifik untuk konteks penggunaan tertentu [1]. Model warna RGB, yang dominan dalam sistem akuisisi dan tampilan citra konsumen, dirancang berdasarkan prinsip trikromasi sistem penglihatan manusia namun memiliki perceptual non-uniformity yang signifikan — perubahan nilai RGB yang sama belum tentu menghasilkan perubahan persepsi warna yang sama oleh mata manusia. Sebaliknya, model warna seperti LAB (CIELAB) dirancang secara eksplisit untuk perceptual uniformity, di mana jarak Euclidean antara dua titik dalam ruang LAB berkorelasi lebih baik dengan perbedaan warna yang dipersepsikan manusia [2]. Model HSV (Hue-Saturation-Value) menawarkan representasi yang lebih intuitif sesuai dengan cara manusia mendeskripsikan warna secara verbal, sementara konversi ke grayscale menghilangkan informasi warna secara keseluruhan namun menyederhanakan representasi dan komputasi. Pemahaman mendalam tentang karakteristik masing-masing ruang warna ini merupakan landasan penting bagi pengembangan algoritma analisis citra yang efektif dan efisien.

Model warna **RGB** (*Red-Green-Blue*) adalah ruang warna yang paling fundamental dan paling banyak digunakan dalam pencitraan digital, berdasarkan prinsip bahwa hampir semua warna yang dapat dipersepsikan manusia dapat direpresentasikan sebagai campuran additif dari tiga warna primer: merah (R), hijau (G), dan biru (B), sesuai dengan tiga jenis sel kerucut (cones) pada retina manusia yang sensitif terhadap panjang gelombang berbeda [2]. Dalam ruang warna RGB, setiap warna direpresentasikan sebagai titik dalam kubus tiga dimensi dengan koordinat (R,G,B)∈[0,1]3atau (R,G,B)∈{0,1,…,255}3untuk representasi 8-bit. Titik 000merepresentasikan hitam sempurna, 111merepresentasikan putih sempurna, dan diagonal kubus dari hitam ke putih merepresentasikan gradasi abu-abu. Meskipun model RGB bersifat intuitif dan mudah diimplementasikan, ia memiliki keterbatasan inheren: pertama, ketiga komponen RGB sangat berkorelasi satu sama lain sehingga pemisahan informasi warna dari informasi intensitas tidak dapat dilakukan secara langsung; kedua, ruang RGB tidak *perceptually uniform* sehingga tidak ideal untuk operasi yang memerlukan korelasi dengan persepsi warna manusia seperti pengukuran perbedaan warna atau segmentasi berbasis warna yang robust terhadap variasi pencahayaan.

Model warna **HSV** (*Hue-Saturation-Value*), yang ekivalen dengan model HLS (*Hue-Lightness-Saturation*), mengorganisasikan informasi warna dalam tiga komponen yang lebih sesuai dengan cara manusia mendeskripsikan warna secara intuitif. *Hue* (H) merepresentasikan warna murni atau *chromaticity* dan dinyatakan sebagai sudut dalam lingkaran warna (0° hingga 360°), dengan merah di 0°, hijau di 120°, dan biru di 240°. *Saturation* (S) mengukur kemurnian atau kepekatan warna, dari 0 (abu-abu murni) hingga 1 (warna jenuh penuh). *Value* (V) merepresentasikan kecerahan, dari 0 (hitam) hingga 1 (kecerahan penuh). Pemisahan komponen Hdan Sdari komponen kecerahan Vmembuat model HSV sangat berguna untuk segmentasi warna yang robust terhadap variasi pencahayaan, karena perubahan intensitas iluminasi terutama mempengaruhi komponen Vsementara Hdan Srelatif stabil. Dalam analisis citra retina, komponen hue sangat berguna untuk membedakan arteriol (yang tampak lebih terang dan kemerahan akibat oksigenasi tinggi) dari venula (yang tampak lebih gelap dan kebiruan) pada citra fundus berwarna.

Model warna **CIELAB** (disingkat LAB) diperkenalkan oleh *Commission Internationale de l'Éclairage* (CIE) pada tahun 1976 dengan tujuan menciptakan ruang warna yang *perceptually uniform* — di mana jarak numerik antara dua warna berkorelasi lebih baik dengan perbedaan warna yang dipersepsikan oleh pengamat manusia rata-rata. Komponen L*merepresentasikan lightness (0 = hitam, 100 = putih), a*merepresentasikan sumbu merah-hijau (nilai positif = merah, negatif = hijau), dan b*merepresentasikan sumbu kuning-biru (nilai positif = kuning, negatif = biru). Ruang CIELAB secara desain memisahkan komponen luminansi (L*) dari komponen krominansi (a*, b*), menjadikannya sangat berguna untuk operasi seperti *color correction*, *white balancing*, dan pengukuran perbedaan warna menggunakan metrik ΔEyang terstandardisasi secara internasional [2]. Dalam konteks analisis citra medis, ruang LAB sering digunakan untuk normalisasi warna antar citra yang diakuisisi dengan kondisi pencahayaan berbeda — suatu langkah pra-pemrosesan yang kritis untuk meningkatkan konsistensi dan generalisasi model *deep learning* yang dilatih pada dataset dari berbagai institusi.

Konversi ke grayscale mengurangi citra berwarna menjadi representasi satu dimensi yang hanya mengandung informasi luminansi, menghilangkan seluruh informasi warna. Konversi standar dari RGB ke grayscale menggunakan bobot yang mencerminkan sensitivitas relatif mata manusia terhadap ketiga warna primer:

Y=0.2126⋅R+0.7152⋅G+0.0722⋅B…(3.1)

Bobot ini — yang masing-masing sesuai dengan kontribusi relatif kanal merah, hijau, dan biru terhadap persepsi kecerahan manusia — ditetapkan oleh standar ITU-R BT.709 untuk citra HDTV dan secara luas diadopsi dalam pemrosesan citra digital modern [2]. Alternatif lain yang kurang akurat secara perseptual namun lebih sederhana secara komputasional adalah rata-rata aritmetika ketiga kanal: Y=(R+G+B)/3. Dalam konteks analisis citra medis, pemilihan antara mempertahankan representasi berwarna atau mengkonversi ke grayscale merupakan keputusan desain yang penting dan bergantung pada tugas spesifik: untuk deteksi pembuluh darah retina di mana kontras kanal hijau memberikan informasi terbaik, ekstraksi kanal hijau tunggal sering memberikan performa yang lebih baik daripada menggunakan ketiga kanal secara bersamaan atau mengkonversi ke grayscale.

### 3.1.1	 Perbandingan Antar Model Warna

Setiap model warna memiliki karakteristik matematika dan perseptual yang berbeda yang membuatnya lebih atau kurang sesuai untuk tugas-tugas tertentu dalam pengolahan citra. Tabel 3.1 berikut merangkum perbandingan komprehensif antara model-model warna utama:

| Model | Komponen | Separabilitas | Uniformitas Perseptual | Aplikasi Utama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RGB | R, G, B | Rendah | Rendah | Akuisisi, tampilan |
| HSV | H, S, V | Tinggi | Sedang | Segmentasi berbasis warna |
| LAB | L, a, b | Tinggi | Tinggi | Color correction, metrik warna |
| YCbCr | Y, Cb, Cr | Tinggi | Sedang | Kompresi (JPEG), video |
| Grayscale | Y | - | - | Analisis intensitas |

## 3.2	 Konversi Antar Ruang Warna

Konversi antara ruang warna yang berbeda merupakan operasi yang sangat sering dilakukan dalam pipeline pengolahan citra, dan penting untuk dipahami bahwa setiap konversi melibatkan transformasi matematis spesifik yang dapat diimplementasikan secara efisien menggunakan operasi matriks atau fungsi non-linear terstandar. Konversi RGB ke grayscale telah diberikan di atas. Konversi dari RGB ke HSV melibatkan normalisasi komponen ke rentang [0,1], kemudian:

V=max⁡(R,G,B)…(3.2)
S=V-min⁡(R,G,B)Vjika V≠00jika V=0…(3.3)
H=60⋅G-BV-min⁡jika V=R60⋅B-RV-min⁡+120jika V=G60⋅R-GV-min⁡+240jika V=B…(3.4)

Konversi dari RGB ke CIELAB dilakukan melalui ruang warna perantara CIEXYZ, menggunakan matriks transformasi linier dari RGB ke XYZ (bergantung pada color primaries dan white point yang digunakan) diikuti oleh transformasi non-linear dari XYZ ke LAB:

XYZ=0.41240.35760.18050.21260.71520.07220.01930.11920.9505RlinGlinBlin…(3.5)

di mana Rlin, Glin, Blinadalah nilai RGB setelah *gamma linearization* (pembalikan koreksi gamma), dan kemudian:

L*=116f ⁣YYn-16,a*=500f ⁣XXnf ⁣YYn,b*=200f ⁣YYnf ⁣ZZn…(3.6)

di mana f(t)=t1/3untuk t>(6/29)3dan f(t)=(1/3)(29/6)2t+4/29untuk t≤(6/29)3, serta XnYnZnadalah nilai tristimulus dari *reference white* [2].

## 3.3 	Pemanfaatan Warna dalam Analisis Citra

Informasi warna yang terkandung dalam citra digital merupakan sumber daya yang sangat kaya untuk analisis visual, dan eksploitasi optimal informasi ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana warna bervariasi secara sistematis antar kelas objek yang berbeda. Dalam banyak aplikasi pengolahan citra medis, warna bukan sekadar atribut estetis melainkan informasi diagnostik yang sangat spesifik: warna kehijauan eksudat keras pada foto fundus retina, warna kemerahan perdarahan intraretinal, dan warna putih-kuning neovaskularisasi masing-masing membawa makna klinis yang berbeda dan dapat dieksploitasi secara algoritmik untuk deteksi otomatis [4]. Pemisahan informasi warna yang efektif memerlukan pemilihan ruang warna yang tepat — ruang warna yang memaksimalkan separabilitas antar kelas warna yang berbeda sekaligus meminimalkan sensitivitas terhadap variasi yang tidak relevan seperti perubahan pencahayaan atau variasi instrumen. Dalam konteks deep learning, model CNN yang dilatih pada citra berwarna secara otomatis belajar representasi fitur warna yang optimal untuk tugas spesifik melalui filter konvolusi pada lapisan pertama — namun pemahaman tentang pemilihan ruang warna input tetap relevan karena dapat mempengaruhi kecepatan konvergensi dan performa akhir model.

Analisis histogram warna merupakan salah satu teknik paling sederhana namun efektif untuk karakterisasi dan deskripsi citra berwarna. Histogram warna 3D h(r,g,b)mendefinisikan distribusi warna dalam ruang RGB dengan mengukur jumlah piksel yang memiliki nilai RGBtertentu. Untuk mengurangi dimensionalitas, histogram warna umumnya dikuantisasi menjadi sejumlah bin yang lebih kecil; dengan Nbbin per kanal, total jumlah bin adalah Nb3. Histogram warna ternormalisasi:

p(ri,gj,bk)=h(ri,gj,bk)MN…(3.7)

berfungsi sebagai estimasi densitas probabilitas distribusi warna citra dan dapat digunakan sebagai global color descriptor untuk retrieval citra, segmentasi berbasis warna, dan normalisasi distribusi warna antar citra dari sumber yang berbeda.

## 3.4 	Studi Kasus: Segmentasi Pembuluh Darah Retina

Segmentasi pembuluh darah retina dari foto fundus berwarna merupakan salah satu tugas pengolahan citra medis yang paling banyak diteliti dalam literatur, karena pembuluh darah retina menyediakan biomarker yang sangat informatif untuk berbagai kondisi klinis termasuk retinopati diabetik, hipertensi, dan glaukoma. Jaringan vaskular retina memiliki karakteristik visual yang khas — warna yang lebih gelap dibandingkan latar belakang retina, terutama pada kanal hijau citra RGB, dengan transisi intensitas yang relatif tajam pada tepi pembuluh — namun deteksi otomatis yang robust tetap menantang karena variasi lebar pembuluh yang sangat besar (dari <50 hingga >300 mikrometer), kontras rendah pembuluh halus, dan variasi kualitas citra yang signifikan antar individu dan antar perangkat [4]. Pemilihan ruang warna yang optimal untuk tugas ini telah menjadi subjek investigasi yang ekstensif dalam literatur; secara umum, kanal hijau dari citra RGB atau komponen green-channel yang diekstraksi setelah CLAHE memberikan kontras terbaik antara pembuluh darah dan latar belakang retina, karena hemoglobin dalam darah menyerap cahaya hijau secara maksimal sehingga pembuluh tampak lebih gelap relatif terhadap latar belakang retina berwarna jingga pada kanal ini.

Pendekatan segmentasi berbasis *deep learning* menggunakan arsitektur U-Net yang pertama kali diusulkan oleh Ronneberger et al. (2015) telah menjadi standar de facto untuk tugas segmentasi pembuluh darah retina [18]. Model U-Net menerima citra masukan dalam salah satu dari beberapa representasi warna — RGB, grayscale kanal hijau, atau hasil pra-pemrosesan CLAHE — dan menghasilkan peta probabilitas piksel-level di mana setiap nilai menyatakan probabilitas bahwa piksel tersebut merupakan bagian dari pembuluh darah. Prediksi biner final diperoleh dengan menerapkan ambang batas (*threshold*) τpada peta probabilitas:

y(x,y)=1jika Pvessel(x,y)≥τ0jika Pvessel(x,y)<τ…(3.8)

Nilai τoptimal umumnya ditentukan melalui analisis kurva ROC pada dataset validasi, dengan mempertimbangkan *trade-off* klinis antara sensitivitas dan spesifisitas yang diinginkan. Evaluasi performa segmentasi menggunakan metrik *Dice Similarity Coefficient* (DSC) dan *Area Under the ROC Curve* (AUC) pada dataset benchmark standar seperti DRIVE, STARE, dan CHASE_DB1 yang telah menjadi tolok ukur utama dalam komunitas riset internasional untuk perbandingan algoritma segmentasi vaskular retina.

# BAB 4

PENINGKATAN KUALITAS CITRA (IMAGE ENHANCEMENT)

## 4.1 	Pengantar Peningkatan Kualitas Citra

Peningkatan kualitas citra (image enhancement) merupakan salah satu subfield paling klasik dan fundamental dalam pengolahan citra digital, namun relevansinya tidak pernah berkurang bahkan di era deep learning yang mendominasi penelitian visi komputer kontemporer. Berbeda dari restorasi citra yang bertujuan membalikkan degradasi yang diketahui secara matematis, peningkatan kualitas memiliki tujuan yang lebih subjektif: memodifikasi citra sedemikian rupa sehingga hasilnya lebih berguna atau lebih mudah diinterpretasikan untuk aplikasi spesifik tertentu — apakah itu persepsi manusia, analisis oleh algoritma komputer, atau keduanya [1]. Gonzalez dan Woods (2018) menekankan bahwa konsep "kualitas" dalam konteks ini bersifat sangat bergantung pada aplikasi: peningkatan yang optimal untuk visualisasi medis yang ditujukan bagi dokter mungkin berbeda secara signifikan dari peningkatan yang optimal untuk masukan ke sistem AI, dan keduanya mungkin berbeda dari peningkatan yang optimal untuk kompresi citra [1]. Oleh karena itu, tidak ada teknik peningkatan kualitas yang bersifat universal optimal, dan pemilihan teknik yang tepat harus didasarkan pada pemahaman mendalam tentang karakteristik citra masukan, tujuan pemrosesan, dan kriteria kualitas yang relevan untuk aplikasi spesifik yang dihadapi.

Pentingnya peningkatan kualitas citra dalam pipeline pengolahan citra modern semakin dipertegas oleh kenyataan bahwa data citra yang diperoleh dalam kondisi dunia nyata hampir selalu memiliki berbagai ketidaksempurnaan — kontras rendah, iluminasi tidak merata, noise, dan saturasi berlebih — yang dapat secara signifikan menurunkan performa algoritma analisis hilir (downstream analysis) termasuk model deep learning [5]. Bahkan model deep learning yang paling canggih dengan ratusan juta parameter sekalipun tidak dapat secara reliabel mengekstraksi fitur yang bermakna dari citra yang kualitasnya sangat buruk; informasi yang tidak ada dalam citra masukan tidak dapat diciptakan oleh proses komputasi apapun. Dalam konteks analisis citra retina untuk diagnosis retinopati diabetik atau ROP, kualitas foto fundus yang buruk — akibat media optik keruh, pencahayaan tidak merata, atau artefak gerakan — merupakan salah satu penyebab utama kegagalan sistem AI dalam memberikan prediksi yang andal [4]. Oleh karena itu, pipeline pra-pemrosesan yang mencakup teknik peningkatan kualitas yang tepat bukan sekadar langkah opsional, melainkan komponen kritis yang menentukan keandalan keseluruhan sistem diagnostik berbantuan AI.

Teknik peningkatan kualitas citra dapat dikategorikan menjadi dua domain utama berdasarkan representasi citra yang dioperasikannya. Metode domain spasial beroperasi langsung pada matriks nilai piksel f(x,y), mengaplikasikan transformasi matematis yang memetakan nilai piksel masukan ke nilai piksel keluaran berdasarkan nilai piksel itu sendiri atau nilai piksel-piksel tetangganya. Metode domain frekuensi bekerja pada representasi spektral citra yang diperoleh melalui transformasi Fourier atau transformasi berbasis gelombang lainnya, mengaplikasikan filter yang memodifikasi komponen frekuensi tertentu sebelum mentransformasi kembali ke domain spasial [1]. Kedua kategori ini memiliki kelebihan dan keterbatasan yang komplementer: metode domain spasial umumnya lebih efisien secara komputasional dan lebih mudah diinterpretasikan secara intuitif, sementara metode domain frekuensi memberikan kontrol yang lebih presisi terhadap karakteristik frekuensi citra dan lebih efektif untuk operasi seperti penghilangan noise periodik atau penajaman frekuensi tinggi selektif. Pemilihan domain yang tepat — atau kombinasi keduanya secara terstruktur dalam pipeline — merupakan salah satu keputusan desain yang paling penting dalam perancangan sistem peningkatan kualitas citra yang efektif.

Perkembangan deep learning telah membuka paradigma ketiga dalam peningkatan kualitas citra: metode berbasis data. Dalam paradigma ini, model jaringan saraf tiruan seperti DnCNN (Denoising CNN), SRCNN (Super-Resolution CNN), atau arsitektur berbasis Generative Adversarial Network (GAN) seperti ESRGAN dan RealSRGAN belajar fungsi pemetaan optimal dari citra berkualitas rendah ke citra berkualitas tinggi melalui pelatihan pada pasangan citra (low-quality, high-quality) dalam jumlah besar [8]. Keunggulan pendekatan ini adalah kemampuannya untuk mempelajari transformasi yang sangat kompleks dan nonlinier yang tidak dapat dimodelkan secara eksplisit oleh metode tradisional, termasuk halusinasi (synthesis) detail tekstur yang realistis dalam super-resolution dan pemulihan warna yang akurat dalam image colorization. Namun, pendekatan berbasis data juga memiliki keterbatasan penting yang harus dipahami: model yang dilatih pada satu domain distribusi data (misalnya citra alam natural) mungkin tidak bekerja dengan baik pada domain yang berbeda (misalnya citra medis), dan halusinasi detail yang dihasilkan oleh model generatif — meskipun tampak realistis secara visual — mungkin tidak akurat secara faktual, yang dapat menjadi masalah serius dalam konteks diagnostik medis.

Evaluasi keberhasilan teknik peningkatan kualitas citra memerlukan metrik yang mengukur kualitas secara kuantitatif dan dapat direproduksi. Ketika reference image (citra berkualitas tinggi yang dianggap sebagai ground truth) tersedia, metrik full-reference seperti PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) dan SSIM dapat digunakan. PSNR didefinisikan sebagai:

PSNR=10log⁡10L-12MSE,MSE=1MNx=0M-1y=0N-1[f(x,y)-f(x,y)]2…(4.1)

di mana Ladalah jumlah level intensitas (256 untuk citra 8-bit), fadalah citra referensi, dan fadalah citra yang dihasilkan. Nilai PSNR yang lebih tinggi (umumnya >30dB untuk kualitas yang dapat diterima) menunjukkan kualitas yang lebih baik. Namun, PSNR memiliki keterbatasan serius: ia tidak berkorelasi baik dengan kualitas visual yang dipersepsikan manusia karena MSE memperlakukan semua jenis distorsi secara seragam tanpa mempertimbangkan sensitivitas sistem visual manusia yang bervariasi secara spasial dan frekuensial. Metrik SSIM yang telah diperkenalkan pada Persamaan (1.1) memberikan korelasi yang jauh lebih baik dengan persepsi kualitas visual manusia dan telah menjadi standar evaluasi yang lebih disukai dalam riset peningkatan kualitas citra modern.

## 4.2 	Transformasi Intensitas

Transformasi intensitas adalah kelas paling sederhana namun paling fundamental dari operasi peningkatan kualitas citra, di mana nilai intensitas setiap piksel diubah berdasarkan fungsi pemetaan yang hanya bergantung pada nilai piksel itu sendiri — bukan pada nilai piksel tetangganya. Operasi ini dapat dinyatakan secara umum sebagai:

s=T(r)…(4.2)

di mana radalah nilai intensitas piksel masukan, sadalah nilai intensitas piksel keluaran, dan T:[0,L-1]→[0,L-1]adalah fungsi transformasi intensitas. Karena setiap piksel diproses secara independen, transformasi intensitas dapat diimplementasikan secara sangat efisien menggunakan *lookup table* (LUT) — array 256 elemen untuk citra 8-bit di mana indeks menyatakan nilai masukan dan isi array menyatakan nilai keluaran yang bersesuaian — memungkinkan pemrosesan citra beresolusi tinggi dalam waktu yang minimal.

Transformasi inversi atau negative transformation memetakan setiap nilai intensitas ke komplemen-nya terhadap nilai maksimum:

s=(L-1)-r…(4.3)

Transformasi ini menghasilkan negatif dari citra asli, berguna untuk menonjolkan detail-detail halus pada area gelap citra medis seperti pada mammografi atau citra angiografi dimana lesi yang relevan mungkin lebih mudah dideteksi pada representasi negatif.

Transformasi logaritmik memetakan rentang dinamis yang sempit dari nilai intensitas tinggi ke rentang yang lebih lebar, dan sebaliknya mengkompres rentang nilai rendah:

s=c⋅log⁡(1+r)…(4.4)

di mana cadalah konstanta penskalaan. Transformasi ini sangat berguna untuk memvisualisasikan citra dengan rentang dinamis tinggi (*high dynamic range*) seperti citra Fourier spectrum di mana koefisien DC dominan namun mengandung frekuensi tinggi yang penting, atau citra medis yang mengandung struktur dengan perbedaan intensitas yang sangat besar.

Transformasi power-law atau gamma correction memiliki bentuk umum:

s=c⋅rγ…(4.5)

di mana cdan γadalah konstanta positif. Untuk γ<1, transformasi ini mengekspansi rentang nilai intensitas gelap dan mengkompresi nilai terang, sehingga meningkatkan visibilitas detail di area gelap. Untuk γ>1, efeknya terbalik. Koreksi gamma penting karena sensor kamera dan monitor tampilan memiliki respons non-linear terhadap cahaya yang umumnya mengikuti hukum power-law, dan koreksi gamma memastikan bahwa citra ditampilkan atau diproses dengan linearitas intensitas yang benar.

## 4.3 	Histogram dan Histogram Equalization

Histogram citra h(rk)=nk— di mana nkadalah jumlah piksel dengan nilai intensitas rk— merupakan representasi statistik global yang mendeskripsikan distribusi intensitas citra secara keseluruhan dan menjadi dasar bagi sejumlah teknik peningkatan kualitas yang paling efektif. Histogram ternormalisasi p(rk)=nk/(MN)memberikan estimasi fungsi kepadatan probabilitas (*probability density function*) dari nilai intensitas piksel dalam citra. Inspeksi visual histogram memberikan informasi yang sangat berguna secara intuitif: histogram yang terkonsentrasi pada nilai rendah menunjukkan citra yang terlalu gelap (*underexposed*); histogram yang terkonsentrasi pada nilai tinggi menunjukkan citra yang terlalu terang (*overexposed*); histogram yang sempit di sekitar nilai tengah menunjukkan kontras yang rendah; dan histogram yang tersebar merata menunjukkan kontras yang baik [1].

Histogram equalization (HE) adalah teknik peningkatan kontras otomatis yang bertujuan menghasilkan citra dengan histogram seragam (uniform histogram), sehingga setiap level intensitas memiliki jumlah piksel yang kira-kira sama. Transformasi yang mewujudkan tujuan ini adalah fungsi distribusi kumulatif (cumulative distribution function, CDF) dari distribusi intensitas masukan:

T(rk)=(L-1)j=0kp(rj)=L1MNj=0knj…(4.6)

Dapat dibuktikan secara matematis bahwa transformasi ini menghasilkan citra keluaran dengan distribusi intensitas yang mendekati seragam, secara otomatis meningkatkan kontras global citra tanpa memerlukan parameter yang ditentukan secara manual. HE sangat efektif pada citra dengan kontras rendah global namun dapat menghasilkan artefak berupa "washed-out" appearance atau peningkatan noise pada area yang sudah memiliki kontras cukup baik. Oleh karena itu, CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) dikembangkan sebagai variasi yang lebih canggih: CLAHE membagi citra menjadi tile-tile kecil, melakukan equalisasi histogram secara lokal pada setiap tile, membatasi tinggi histogram untuk menghindari peningkatan noise berlebih, dan menginterpolasikan antara tile-tile yang bertetangga untuk menghindari artefak batas [1]. CLAHE telah menjadi teknik standar dalam pra-pemrosesan citra fundus retina dan telah terbukti secara konsisten meningkatkan performa algoritma segmentasi pembuluh darah dan deteksi lesi.

## 4.4 	Gamma Correction dan Contrast Enhancement

Koreksi gamma merupakan transformasi non-linear yang sangat penting dalam pengolahan citra digital karena berhubungan langsung dengan karakteristik fisik sensor kamera dan display. Sensor CMOS dan CCD modern umumnya menghasilkan output yang kurang lebih linear terhadap intensitas cahaya masukan, namun tampilan (*display*) komputer dan monitor menggunakan kurva respons gamma yang non-linear (umumnya γ≈2.2untuk standar sRGB) untuk mengkompensasi sensitivitas perseptual sistem visual manusia yang lebih peka terhadap perubahan pada intensitas rendah dibandingkan intensitas tinggi. Oleh karena itu, citra yang disimpan dalam format standar seperti sRGB sudah mengalami *gamma encoding* (atau *gamma compression*) yang harus dibalikkan (*gamma decoding* atau *linearization*) sebelum operasi pemrosesan yang mengasumsikan linearitas intensitas dapat diterapkan dengan benar [2]:

Ilinear=IsRGB/12.92jika IsRGB≤0.04045IsRGB+0.0551.0552.4jika IsRGB>0.04045…(4.7)

Kegagalan untuk melakukan linearisasi gamma sebelum operasi seperti konversi ruang warna, penyaringan, atau komposisi gambar dapat menghasilkan artefak visual yang halus namun signifikan, terutama pada operasi yang melibatkan interpolasi atau rata-rata intensitas.

# BAB 5

OPERASI SPASIAL DAN FILTERING

## 5.1 	Konsep Konvolusi

Konvolusi adalah operasi matematika yang paling fundamental dan paling sering digunakan dalam seluruh bidang pengolahan sinyal dan citra digital, menjadi landasan tidak hanya bagi filtering citra klasik namun juga bagi arsitektur *Convolutional Neural Network* (CNN) yang mendominasi *deep learning* modern. Dalam konteks pengolahan citra, konvolusi dua dimensi antara citra f(x,y)dan kernel h(x,y)didefinisikan sebagai:

f*h)(x,y)=m=-∞∞n=-∞∞f(m,n)⋅h(x-m,y-n)…(5.1

Dalam domain diskret dengan kernel berukuran 2K+1)×(2K+1, operasi ini menjadi:

g(x,y)=m=-KKn=-KKf(x+m,y+n)⋅h(m,n)…(5.2)

di mana g(x,y)adalah citra keluaran. Setiap piksel keluaran merupakan kombinasi linier berbobot dari piksel-piksel tetangga dalam citra masukan, dengan bobot ditentukan oleh kernel h. Properti matematika konvolusi yang sangat penting dalam konteks filtering citra adalah teorema konvolusi: konvolusi dalam domain spasial setara dengan perkalian dalam domain frekuensi:

F{f*h}=F{f}⋅F{h}…(5.3)

di mana Fadalah operator Transformasi Fourier. Teorema ini memungkinkan implementasi konvolusi yang sangat efisien untuk kernel berukuran besar melalui *Fast Fourier Transform* (FFT), dengan kompleksitas komputasi O(MNlog⁡MN)dibandingkan O(MNK2)untuk konvolusi langsung di domain spasial.

### 5.1.1	 Padding dan Stride

Dua parameter penting yang menentukan perilaku operasi konvolusi dalam jaringan saraf tiruan adalah **padding** dan **stride**. Padding menentukan bagaimana tepi citra ditangani ketika kernel melewati batas citra: *zero padding* menambahkan baris dan kolom piksel nol di sekeliling citra sehingga dimensi keluaran sama dengan masukan; *valid convolution* tidak menggunakan padding sehingga dimensi keluaran lebih kecil dari masukan; *same convolution* menggunakan padding yang cukup untuk mempertahankan dimensi spasial. Stride menentukan langkah perpindahan kernel pada setiap aplikasi: stride 1 menghasilkan keluaran dengan resolusi hampir sama dengan masukan, sementara stride 2 menghasilkan *downsampling* dengan faktor 2 pada setiap dimensi. Dimensi keluaran setelah konvolusi dengan kernel K×K, padding P, dan stride Spada citra masukan H×Wadalah:

Hout=H+2P-KS+1,Wout=W+2P-KS+1…(5.4)

## 5.2 	Smoothing: Gaussian dan Mean Filter

Filter smoothing atau pelewat-rendah (*low-pass filter*) dirancang untuk mengurangi variasi intensitas cepat (noise dan detail halus) sambil mempertahankan variasi intensitas lambat (kontur dan gradasi umum). **Mean filter** (rata-rata) adalah filter smoothing paling sederhana, menggantikan setiap piksel dengan rata-rata aritmetika dari piksel-piksel dalam jendela K×Kdi sekitarnya:

g(x,y)=1K2m=-⌊K/2⌋K/2n=-⌊K/2⌋K/2f(x+m,y+n)…(5.5)

Kernel mean filter 3×3adalah matriks yang seluruh elemennya bernilai 1/9. Meskipun sederhana dan efisien, mean filter memiliki kelemahan serius: ia mengaburkan tepi citra (*edge blurring*) dan tidak efektif menghilangkan noise impuls.

Gaussian filter adalah filter smoothing yang jauh lebih superior, menggunakan bobot yang mengikuti distribusi Gaussian dua dimensi sehingga piksel yang lebih dekat dengan piksel pusat mendapat bobot yang lebih besar:

h(x,y)=12πσ2exp⁡x2+y22σ2…(5.6)

di mana σadalah standar deviasi yang menentukan lebar filter dan tingkat smoothing. Filter Gaussian memiliki beberapa sifat matematika yang sangat menguntungkan: ia bersifat separabel (h(x,y)=hx(x)⋅hy(y)) sehingga dapat diimplementasikan sebagai dua konvolusi 1D berurutan yang jauh lebih efisien; ia memiliki respons frekuensi yang juga Gaussian dalam domain frekuensi sehingga tidak menimbulkan *ringing artifacts*; dan ia adalah filter optimal dalam arti meminimalkan *uncertainty principle* trade-off antara lokalisasi spasial dan frekuensi. Dalam konteks *deep learning*, lapisan konvolusi dalam CNN dapat dipandang sebagai generalisasi filter Gaussian yang kernelnya dipelajari secara adaptif dari data pelatihan.

## 5.3 	Sharpening: Filter Laplacian

Filter sharpening atau pelewat-tinggi (high-pass filter) dirancang untuk menonjolkan detail halus, tepi, dan perubahan intensitas cepat dalam citra, yang sering terdegradasi akibat defocus blur atau proses smoothing. Pendekatan yang paling umum untuk sharpening berbasis pada operator Laplacian, yang merupakan turunan kedua dari intensitas citra:

∇2f=∂2f∂x2+∂2f∂y2…(5.7)

Dalam domain diskret, Laplacian diimplementasikan menggunakan kernel konvolusi. Untuk koneksi-4:

∇2f(x,y)≈f(x+1,y)+f(x-1,y)+f(x,y+1)+f(x,y-1)-4f(x,y)…(5.8)

Citra yang telah ditajamkan (sharpened image) diperoleh dengan mengurangkan Laplacian dari citra asli (menggunakan kernel Laplacian dengan pusat negatif) atau menambahkan citra Laplacian yang telah diinversi:

g(x,y)=f(x,y)-c⋅∇2f(x,y)…(5.9)

di mana cadalah konstanta positif yang mengontrol tingkat sharpening. Nilai cyang lebih besar menghasilkan sharpening yang lebih kuat namun juga dapat memperkuat noise secara berlebihan. **Unsharp masking** adalah teknik sharpening alternatif yang umum digunakan: citra yang di-smooth (f) dikurangkan dari citra asli untuk menghasilkan *unsharp mask* yang berisi detail halus, yang kemudian ditambahkan kembali ke citra asli dengan faktor pembesaran k:

g=f+k(f-f)=(1+k)f-kf…(5.10)

## 5.4 	Median Filtering dan Edge-Preserving Filtering

Median filter adalah filter non-linear yang menggantikan setiap piksel dengan nilai median dari piksel-piksel dalam jendela tertentu di sekitarnya. Berbeda dari mean filter yang merupakan operasi linier, median filter tidak dapat diekspresikan sebagai konvolusi dan memiliki properti yang berbeda secara fundamental. Keunggulan utama median filter adalah kemampuannya menghilangkan noise impuls (salt-and-pepper noise) secara sangat efektif sambil mempertahankan ketajaman tepi dengan baik — suatu kemampuan yang tidak dimiliki oleh mean filter atau Gaussian filter. Hal ini terjadi karena nilai median dari sebuah kumpulan nilai sangat robust terhadap outlier: bahkan jika beberapa piksel dalam jendela memiliki nilai noise ekstrem, median dari keseluruhan piksel dalam jendela tetap mendekati nilai piksel yang bersih asalkan jumlah piksel noise tidak melebihi setengah ukuran jendela [1].

Edge-preserving filters adalah kelas filter yang lebih canggih yang dirancang untuk mengurangi noise sambil secara aktif mempertahankan ketajaman tepi, mengatasi konflik fundamental antara smoothing dan preservasi tepi yang menjadi keterbatasan utama filter linear. Bilateral filter, yang diperkenalkan oleh Tomasi dan Manduchi (1998), adalah salah satu edge-preserving filter yang paling elegan secara matematis: ia memodifikasi Gaussian filter dengan menambahkan komponen bobot berbasis kesamaan intensitas, sehingga hanya piksel yang memiliki intensitas serupa yang berkontribusi signifikan terhadap nilai piksel keluaran:

g(x,y)=1W(x,y)(m,n)∈Ωf(m,n)⋅Gσs(x-m,y-n)⋅Gσr(f(x,y)-f(m,n))…(5.11)

di mana Gσsadalah Gaussian spasial dengan standar deviasi σs, Gσradalah Gaussian range dengan standar deviasi σr, dan W(x,y)adalah faktor normalisasi. Parameter σsmengontrol seberapa jauh piksel yang dipertimbangkan secara spasial, sementara σrmengontrol seberapa besar perbedaan intensitas yang masih diizinkan berkontribusi. Di dekat tepi tajam, piksel-piksel di sisi lain tepi memiliki intensitas yang sangat berbeda sehingga bobot range-nya mendekati nol, secara otomatis mencegah pengaburan tepi. Bilateral filter telah banyak digunakan dalam pemrosesan citra medis dan menjadi dasar bagi teknik *joint bilateral filtering* dan *guided image filtering* yang lebih canggih.

# BAB 6

TRANSFORMASI DOMAIN FREKUENSI

## 6.1 	Fourier Transform: DFT dan FFT

Transformasi Fourier merupakan salah satu alat matematika paling powerful dan paling fundamental yang tersedia bagi para peneliti dan praktisi pengolahan citra digital, memberikan cara alternatif untuk merepresentasikan dan menganalisis citra dalam domain frekuensi yang seringkali mengungkap struktur informasi yang tidak terlihat dalam domain spasial. Konsep inti dari analisis Fourier adalah bahwa setiap sinyal periodik — dan dengan ekstensi yang tepat, setiap sinyal non-periodik yang dapat diintegrasikan — dapat didekomposisi sebagai superposisi dari gelombang sinus dan kosinus dengan frekuensi, amplitudo, dan fase yang berbeda [13].. Pemahaman tentang representasi frekuensi ini tidak hanya penting untuk filtering dalam domain frekuensi, tetapi juga memberikan wawasan konseptual yang mendalam tentang mengapa teknik tertentu bekerja dengan cara tertentu — misalnya, mengapa Gaussian filter mengaburkan tepi (karena ia menekan frekuensi tinggi), atau mengapa noise acak memiliki spektrum frekuensi yang relatif flat (white noise).

*Discrete Fourier Transform* (DFT) dua dimensi untuk citra berukuran M×Ndidefinisikan sebagai:

F(u,v)=x=0M-1y=0N-1f(x,y)⋅e-j2π(ux/M+vy/N)…(6.1)

dan invers DFT (IDFT):

f(x,y)=1MNu=0M-1v=0N-1F(u,v)⋅ej2π(ux/M+vy/N)…(6.2)

di mana F(u,v)adalah koefisien DFT pada frekuensi uv, yang umumnya merupakan bilangan kompleks dengan magnitudo ∣F(u,v)∣dan fase ∠F(u,v). Spektrum Fourier atau spektrum daya didefinisikan sebagai:

P(u,v)=∣F(u,v)∣2=R2(u,v)+I2(u,v)…(6.3)

di mana Rdan Iadalah bagian real dan imajiner dari F(u,v).

Komputasi DFT secara langsung memerlukan O(M2N2)operasi perkalian kompleks untuk citra M×N, yang sangat tidak efisien untuk citra beresolusi tinggi. *Fast Fourier Transform* (FFT) mengurangi kompleksitas ini menjadi O(MNlog⁡2MN)menggunakan algoritma *divide-and-conquer* yang mengeksploitasi sifat simetri dan periodisitas fungsi eksponensial kompleks. Algoritma FFT yang paling umum adalah algoritma Cooley-Tukey yang bekerja paling efisien ketika dimensi citra merupakan pangkat dari 2, meskipun implementasi modern seperti FFTW (*Fastest Fourier Transform in the West*) dapat menangani dimensi citra yang sembarang secara efisien.

## 6.2 	Filtering di Domain Frekuensi

Filtering dalam domain frekuensi memanfaatkan teorema konvolusi (Persamaan 5.3) untuk mengimplementasikan filtering spasial melalui perkalian dalam domain Fourier — sebuah pendekatan yang secara komputasional lebih efisien untuk kernel berukuran besar namun memberikan interpretabilitas yang lebih langsung tentang karakteristik frekuensi filter yang diterapkan. Prosedur umum filtering dalam domain frekuensi terdiri dari tiga langkah: (1) hitung DFT dari citra masukan F(u,v)=F{f(x,y)}; (2) kalikan dengan fungsi transfer filter H(u,v): G(u,v)=H(u,v)⋅F(u,v); (3) hitung IDFT dari hasil perkalian: g(x,y)=F-1{G(u,v)}[1].

Low-pass filter dalam domain frekuensi mempertahankan frekuensi rendah dan menekan frekuensi tinggi. Ideal low-pass filter (ILPF) dengan frekuensi cutoff D0didefinisikan sebagai:

HILPF(u,v)=1jika D(u,v)≤D00jika D(u,v)>D0…(6.4)

di mana D(u,v)=u2+v2adalah jarak dari asal frekuensi. Meskipun konsepnya sederhana, ILPF memiliki kelemahan serius berupa *ringing artifacts* (*Gibbs phenomenon*) pada domain spasial akibat transisi mendadak dari passband ke stopband. **Gaussian low-pass filter** (GLPF) menghindari masalah ini dengan transisi yang gradual:

HGLPF(u,v)=e-D2(u,v)/(2D02)…(6.5)

Butterworth low-pass filter (BLPF) orde-n memberikan kompromi antara ketajaman transisi dan minimisasi ringing:

HBLPF(u,v)=11+[D(u,v)/D0]2n…(6.6)

## 6.3 	Aplikasi Kompresi dan Denoising

Representasi frekuensi memiliki peran sentral dalam kompresi citra lossy modern. Insight kunci adalah bahwa energi sebagian besar citra alam terkonsentrasi pada komponen frekuensi rendah, sementara frekuensi tinggi yang mengandung detail halus memiliki amplitudo yang relatif kecil dan kurang kritis secara perseptual. Algoritma JPEG mengeksploitasi properti ini dengan mengkuantisasi koefisien DCT secara lebih agresif pada frekuensi tinggi dibandingkan frekuensi rendah, dan dalam batas kompresi dapat sepenuhnya membuang koefisien frekuensi tinggi. Rasio kompresi yang dicapai bergantung pada agresivitas kuantisasi yang ditentukan oleh parameter kualitas; pada rasio kompresi tinggi, artefak blocking menjadi terlihat karena kuantisasi DCT blok-demi-blok menghasilkan diskontinuitas pada batas blok.

Dalam konteks denoising berbasis domain frekuensi, noise acak (white noise) memiliki spektrum yang relatif flat — energi yang terdistribusi merata di seluruh frekuensi — sehingga dapat dibedakan dari sinyal citra yang energinya terkonsentrasi pada frekuensi rendah. Filter pelewat-rendah dalam domain Fourier dapat secara efektif mengurangi noise dengan menekan komponen frekuensi tinggi yang didominasi noise. Namun, pendekatan sederhana ini memiliki keterbatasan: tepi citra juga mengandung energi frekuensi tinggi yang signifikan, sehingga penekan frekuensi tinggi secara indiskriminatif akan mengaburkan tepi bersamaan dengan noise. Teknik denoising berbasis wavelet yang akan dibahas lebih lanjut memberikan pendekatan yang lebih canggih dengan representasi multiskala yang memungkinkan pemisahan sinyal dan noise yang lebih efektif pada berbagai skala spatial sekaligus.

# BAB 7

RESTORASI DAN REKONSTRUKSI CITRA

## 7.1 	Model Degradasi Citra

Restorasi citra adalah proses pemulihan citra yang telah mengalami degradasi kembali ke kondisi aslinya yang tidak diketahui, menggunakan pengetahuan atau estimasi tentang proses degradasi yang menyebabkannya. Berbeda dari peningkatan kualitas yang bersifat subjektif dan berorientasi persepsi, restorasi citra memiliki landasan matematis yang lebih objektif dan mencoba membalikkan proses fisik yang mendegradasi citra secara terukur [1]. Model degradasi umum yang diterima secara luas dalam komunitas pengolahan citra adalah model linear shift-invariant (LSI) dengan noise aditif:

g(x,y)=h(x,y)*f(x,y)+n(x,y)…(7.1)

di mana g(x,y)adalah citra yang terobservasi, f(x,y)adalah citra asli yang tidak diketahui, h(x,y)adalah *Point Spread Function* (PSF) atau kernel degradasi, *adalah operator konvolusi, dan n(x,y)adalah noise aditif. Dalam domain Fourier, model ini menjadi:

G(u,v)=H(u,v)⋅F(u,v)+N(u,v)…(7.2)

Tugas restorasi adalah menemukan estimasi f(x,y)yang mendekati citra asli f(x,y)sebaik mungkin, diberikan citra yang terobservasi g(x,y)dan pengetahuan (penuh atau parsial) tentang PSF h(x,y)dan karakteristik noise n(x,y)..

## 7.2	Inverse Filtering dan Wiener Filtering

Inverse filtering adalah pendekatan restorasi yang paling sederhana secara konseptual: jika degradasi dimodelkan sebagai konvolusi dengan PSF yang diketahui, maka restorasi dapat dicoba dengan dekonvolusi — pembagian dalam domain Fourier:

F(u,v)=G(u,v)H(u,v)=F(u,v)+N(u,v)H(u,v)…(7.3)

Masalah mendasar dari inverse filtering murni adalah bahwa di frekuensi di mana H(u,v)mendekati nol (*nulls* dari PSF), pembagian N(u,v)/H(u,v)menghasilkan amplifikasi noise yang sangat besar, menjadikan estimasi yang dihasilkan sangat tidak stabil dan didominasi noise. Fenomena ini — yang merupakan manifestasi dari masalah invers yang *ill-posed* — membuat inverse filtering murni hampir tidak dapat digunakan secara praktis untuk citra dengan level noise yang realistis.

**Wiener filter** mengatasi keterbatasan ini dengan memformulasikan restorasi sebagai masalah estimasi statistik optimal: mencari filter linier H-1yang meminimalkan *Mean Squared Error* (MSE) antara estimasi dan citra asli. Solusi optimal dalam domain Fourier adalah:

H-1(u,v)=H*(u,v)∣H(u,v)∣2+Sn(u,v)/Sf(u,v)…(7.4)

di mana H*(u,v)adalah konjugat kompleks dari H(u,v), Sn(u,v)=E[∣N(u,v)∣2]adalah spektrum daya noise, dan Sf(u,v)=E[∣F(u,v)∣2]adalah spektrum daya citra asli. Rasio Sn/Sfberfungsi sebagai faktor regularisasi: di frekuensi di mana SNR tinggi (Sf≫Sn), filter mendekati inverse filter; di frekuensi di mana SNR rendah (Sf≪Sn), filter menekan komponen tersebut untuk mencegah amplifikasi noise. Ketika spektrum daya yang tepat tidak diketahui, pendekatan praktis menggunakan konstanta K=Sn/Sfsebagai parameter yang ditentukan secara empiris:

H-1(u,v)=H*(u,v)∣H(u,v)∣2+K…(7.5)

## 7.3 	Rekonstruksi Citra Medis

Rekonstruksi citra dalam konteks medis merujuk pada proses komputasional yang menghasilkan citra dua atau tiga dimensi dari data pengukuran mentah yang diperoleh oleh perangkat pencitraan. Berbeda dari fotografi konvensional di mana citra terbentuk secara langsung melalui proyeksi optis, modalitas pencitraan medis seperti CT Scan, MRI, dan PET menghasilkan data pengukuran yang tidak langsung merepresentasikan distribusi intensitas spasial yang diinginkan, melainkan merupakan transformasi integral dari distribusi tersebut yang harus diinversi secara komputasional [3]. Dalam CT Scan, misalnya, perangkat mengukur integral garis dari koefisien atenuasi sinar-X sepanjang banyak jalur proyeksi dari berbagai sudut (sinogram), dan rekonstruksi citra melibatkan inversi transformasi Radon untuk memperoleh distribusi koefisien atenuasi dalam bidang yang dipindai. Algoritma rekonstruksi standar untuk CT adalah Filtered Back-Projection (FBP), di mana setiap proyeksi difilter dengan filter ramp dalam domain frekuensi sebelum di-back-project ke grid rekonstruksi:

f(x,y)=0π-∞∞p(t,θ)⋅∣ω∣⋅ej2πωtdωdt…(7.6)

di mana p(t,θ)adalah proyeksi pada posisi detektor tdan sudut θ, dan ∣ω∣adalah filter ramp dalam domain frekuensi yang mengoreksi *blurring* akibat back-projection sederhana. Perkembangan terbaru dalam rekonstruksi CT menggunakan metode berbasis *deep learning* seperti *iterative reconstruction* dengan regularisasi berbasis jaringan saraf, yang memungkinkan rekonstruksi citra berkualitas tinggi dari data dengan dosis radiasi yang lebih rendah — sebuah kemajuan yang memiliki implikasi klinis sangat signifikan bagi keselamatan pasien, terutama untuk pasien yang memerlukan pemindaian berulang.

# BAB 8

SEGMENTASI CITRA

## 8.1 	Pengantar Segmentasi Citra

Segmentasi citra adalah proses membagi citra digital menjadi beberapa region atau segmen yang bermakna, di mana piksel dalam satu segmen memiliki kesamaan dalam atribut visual tertentu seperti intensitas, warna, tekstur, atau keanggotaan dalam objek yang sama. Segmentasi merupakan salah satu tugas paling menantang dalam pengolahan citra karena melibatkan interpretasi semantik yang membutuhkan pengetahuan konteks yang sering kali ambigu dan bergantung pada aplikasi [1]. Gonzalez dan Woods (2018) menegaskan bahwa segmentasi memainkan peran krusial dalam hampir semua sistem analisis citra otomatis karena ia memberikan dekomposisi citra yang memungkinkan analisis terhadap komponen-komponen individual yang bermakna, bukan pada piksel-piksel secara individual yang umumnya tidak memiliki arti tersendiri [1]. Kualitas dan akurasi segmentasi secara langsung menentukan batas atas akurasi seluruh analisis hilir, mulai dari pengukuran geometri objek hingga klasifikasi penyakit berbasis fitur morfologi.

Dalam konteks analisis citra medis, segmentasi memiliki implikasi klinis yang sangat langsung. Segmentasi yang akurat dari tumor pada citra MRI otak diperlukan untuk perencanaan radioterapi yang presisi; segmentasi pembuluh darah koroner pada citra CT angiografi memungkinkan kuantifikasi stenosis yang merupakan prediktor risiko kardiovaskular; dan segmentasi lesi pada foto fundus retina menjadi dasar bagi pengukuran biomarker kuantitatif yang kritis bagi diagnosis dan staging retinopati diabetik [5]. Kesalahan segmentasi — apakah berupa under-segmentation (menggabungkan region yang seharusnya terpisah) atau over-segmentation (membagi region yang seharusnya satu menjadi banyak fragmen) — dapat mengakibatkan kesalahan diagnosis atau perencanaan terapi yang berpotensi membahayakan pasien. Oleh karena itu, evaluasi kuantitatif yang ketat terhadap akurasi segmentasi menggunakan metrik yang tepat dan dataset ground truth yang dikurasi secara klinis adalah komponen yang tidak dapat diabaikan dalam pengembangan sistem segmentasi medis yang bertanggung jawab.

Kemajuan terbesar dalam segmentasi citra dekade terakhir datang dari arsitektur deep learning berbasis fully convolutional networks yang memungkinkan prediksi label segmentasi piksel-demi-piksel dalam satu forward pass jaringan. Arsitektur U-Net yang diperkenalkan oleh Ronneberger et al. (2015) menjadi pilihan dominan untuk segmentasi citra medis karena kemampuannya untuk belajar dari dataset yang relatif kecil menggunakan skip connections yang mempertahankan informasi resolusi tinggi [18]. Perkembangan lebih lanjut seperti nnU-Net (no new U-Net) oleh Isensee et al. (2021) mengotomatiskan konfigurasi hyperparameter dan preprocessing berdasarkan karakteristik dataset, menjadikan segmentasi citra medis berkualitas tinggi dapat dicapai tanpa memerlukan keahlian mendalam dalam desain arsitektur jaringan saraf. Model SAM (Segment Anything Model) yang dirilis oleh Meta AI pada tahun 2023 merepresentasikan lompatan paradigmatik berikutnya: sebuah model universal yang dilatih pada lebih dari satu miliar mask segmentasi mampu melakukan segmentasi interaktif dengan zero-shot pada objek apapun melalui prompt berupa titik, kotak, atau teks, menggabungkan fleksibilitas interaksi manusia dengan kemampuan komputasi AI [27].

## 8.2	 Thresholding

*Thresholding* adalah teknik segmentasi yang paling sederhana dan paling banyak digunakan, mengubah citra grayscale menjadi citra biner dengan menetapkan setiap piksel ke kelas latar depan (*foreground*) atau latar belakang (*background*) berdasarkan perbandingan nilai intensitasnya dengan nilai ambang batas (*threshold*) T:

g(x,y)=1jika f(x,y)≥T0jika f(x,y)<T…(8.1)

**Thresholding global** menggunakan satu nilai Tyang berlaku seragam di seluruh citra dan bekerja baik ketika histogram citra menunjukkan distribusi bimodal yang jelas antara objek dan latar belakang. Algoritma **Otsu** (1979) merupakan metode pemilihan threshold global yang paling populer dan tegas secara matematis: ia memilih nilai Tyang memaksimalkan variansi antar kelas (*between-class variance*) atau equivalently meminimalkan variansi dalam kelas (*within-class variance*):

T*=arg⁡max⁡Tω0(T)ω1(T)[μ0(T)-μ1(T)]2σT2…(8.2)

di mana ω0dan ω1adalah probabilitas kelas 0 dan 1, μ0dan μ1adalah rata-rata intensitas masing-masing kelas, dan σT2adalah variansi total citra.

Adaptive thresholding menggunakan nilai threshold yang berbeda-beda secara spasial di berbagai bagian citra, mengatasi keterbatasan thresholding global pada citra dengan iluminasi yang tidak merata. Threshold pada setiap piksel xyditentukan berdasarkan statistik lokal dari piksel-piksel tetangganya dalam jendela berukuran W×W:

T(x,y)=μW(x,y)-C…(8.3)

di mana μW(x,y)adalah rata-rata intensitas lokal dalam jendela dan Cadalah konstanta pengkoreksi. Pendekatan ini sangat efektif untuk segmentasi teks, dokumen, dan struktur biologis yang diakuisisi dengan pencahayaan non-seragam.

## 8.3 	Segmentasi Berbasis Tepi dan Region

Segmentasi berbasis tepi (edge-based segmentation) mengeksploitasi fakta bahwa batas antara region yang berbeda umumnya ditandai oleh perubahan intensitas yang tajam, sehingga tepi yang terdeteksi oleh operator gradien dapat digunakan untuk mengdelineasi batas segmen. Setelah deteksi tepi menghasilkan peta tepi biner, batas-batas tepi yang terputus harus dihubungkan (edge linking) dan diorganisasikan menjadi kontur tertutup yang membentang batas region. Tantangan utama pendekatan ini adalah bahwa tepi yang terdeteksi sering tidak membentuk kontur tertutup yang sempurna akibat noise, artefak, dan variasi kontras yang tidak merata.

Segmentasi berbasis region mengorganisasikan piksel ke dalam region berdasarkan keseragaman atribut visual tertentu. Region growing dimulai dari piksel seed yang dipilih secara manual atau otomatis dan secara iteratif menambahkan piksel tetangga yang memenuhi kriteria keseragaman tertentu. Region splitting and merging menggunakan pendekatan divide-and-conquer: citra dibagi secara rekursif menjadi sub-region hingga setiap sub-region bersifat homogen, kemudian region-region yang bertetangga dan serupa digabungkan. Segmentasi watershed memodelkan citra grayscale sebagai peta topografi tiga dimensi dan melakukan flooding dari minimum lokal secara simultan, mendefinisikan batas antara region sebagai watershed lines — titik-titik di mana flooding dari dua basin yang berbeda bertemu.

## 8.4 	Clustering K-Means untuk Segmentasi

Algoritma **K-means clustering** dapat diterapkan pada citra untuk segmentasi dengan memperlakukan setiap piksel sebagai titik data dalam ruang fitur yang dapat mencakup nilai intensitas (untuk grayscale), komponen warna RGB atau LAB, atau fitur tekstur. K-means mempartisi himpunan piksel X={x1,…,xMN}menjadi Kkluster C1,…,CKdengan meminimalkan total *within-cluster sum of squares* (WCSS):

J=k=1Kxi∈Ck∥xi-μk∥2…(8.4)

di mana μkadalah centroid kluster ke-k. Algoritma K-means beriterasi antara dua langkah: langkah penugasan (*assignment step*) yang menetapkan setiap piksel ke kluster terdekat berdasarkan jarak Euclidean ke centroid, dan langkah pembaruan (*update step*) yang menghitung ulang centroid sebagai rata-rata piksel dalam setiap kluster. Konvergensi dijamin namun solusi yang diperoleh dapat berupa minimum lokal yang bergantung pada inisialisasi centroid awal; strategi inisialisasi K-means++ menggunakan pemilihan centroid awal yang berbasis probabilitas jarak untuk meningkatkan kualitas solusi dan kecepatan konvergensi.

# BAB 9

DETEKSI TEPI DAN KONTUR

## 9.1	Konsep Tepi dan Gradien Citra

Tepi (edge) dalam citra digital didefinisikan sebagai lokasi-lokasi di mana terjadi perubahan intensitas yang signifikan dalam arah spasial tertentu, mencerminkan batas antara region dengan sifat visual yang berbeda atau batas permukaan objek tiga dimensi yang terproyeksi ke bidang citra. Deteksi tepi adalah salah satu operasi pengolahan citra yang paling fundamental dan paling banyak digunakan, karena tepi membawa sebagian besar informasi struktural dan semantik dalam citra — manusia dapat mengenali dan menginterpretasikan citra dengan sangat baik bahkan dari representasi tepi (sketsa) tanpa informasi warna atau tekstur yang kaya [1]. Dari perspektif matematis, tepi bersesuaian dengan lokasi di mana turunan pertama (gradien) citra memiliki magnitude yang tinggi, atau ekuivalennya, di mana turunan kedua (Laplacian) citra melalui nilai nol (zero-crossing).

Gradien citra dua dimensi pada titik xyadalah vektor:

∇f=GxGy=∂f/∂x∂f/∂y…(9.1)

Magnitude gradien menunjukkan kekuatan tepi:

∣∇f∣=Gx2+Gy2≈∣Gx∣+∣Gy∣…(9.2)

dan arah gradien menunjukkan arah tegak lurus tepi:

θ=arctan⁡GyGx…(9.3)

## 9.2 	Operator Sobel, Prewitt, dan Canny

Operator Sobel menggunakan kernel 3×3yang memberikan bobot lebih besar pada piksel-piksel yang lebih dekat dengan piksel pusat, menghasilkan estimasi gradien yang lebih smooth dibandingkan pendekatan finite difference sederhana:

Gx=-10+1-20+2-10+1*f,Gy=-1-2-1000+1+2+1*f…(9.4)

Operator Prewitt mirip dengan Sobel namun menggunakan bobot yang seragam:

Gx=-10+1-10+1-10+1*f,Gy=-1-1-1000+1+1+1*f…(9.5)

Detektor tepi Canny (1986) adalah algoritma multi-tahap yang secara luas dianggap sebagai standar optimal dalam deteksi tepi, dirancang berdasarkan tiga kriteria formal: (1) deteksi optimal — meminimalkan probabilitas melewatkan tepi nyata dan menandai tepi palsu; (2) lokalisasi optimal — tepi yang terdeteksi harus sedekat mungkin dengan tepi sesungguhnya; (3) respons tunggal — hanya satu respon per tepi. Algoritma Canny terdiri dari empat tahap: (i) Gaussian smoothing untuk mengurangi noise; (ii) komputasi gradien menggunakan Sobel; (iii) Non-Maximum Suppression (NMS) untuk menipis tepi menjadi satu piksel; dan (iv) double thresholding dengan hysteresis tracking untuk menghubungkan tepi yang terputus:

E(x,y)=1jika ∣∇f(x,y)∣≥Thighkeep if connected to strong edgejika Tlow≤∣∇f(x,y)∣<Thigh0jika ∣∇f(x,y)∣<Tlow…(9.6)

# BAB 10

MORFOLOGI CITRA

## 10.1 	Dilasi dan Erosi

Morfologi matematika adalah cabang pengolahan citra yang berfokus pada analisis struktur geometri objek dalam citra menggunakan operasi set-theoretic yang didefinisikan melalui structuring element (SE) — sebuah bentuk geometri kecil yang digunakan sebagai probe untuk mengeksplorasi dan memodifikasi citra [1]. Berbeda dari filtering linier yang beroperasi berdasarkan kombinasi linier nilai piksel, operasi morfologi bersifat non-linear dan beroperasi berdasarkan prinsip inklusi dan eksklusi geometri, menjadikannya sangat efektif untuk analisis bentuk, pemrosesan citra biner, dan ekstraksi komponen struktural citra.

Dilasi adalah operasi yang "memperbesar" objek dalam citra biner dengan menambahkan piksel pada batas objek sesuai dengan bentuk SE. Secara formal, dilasi Aoleh SE Bdidefinisikan sebagai:

A⊕B={z∣(B)z∩A≠∅}…(10.1)

di mana Badalah refleksi dari Bdan Bzadalah translasi Bpada titik z. Dilasi mengisi lubang kecil, menghubungkan komponen yang hampir bersentuhan, dan memperbesar objek.

Erosi melakukan operasi sebaliknya — "mengecilkan" objek dengan menghapus piksel pada batas:

A⊖B={z∣Bz⊆A}…(10.2)

Erosi menghilangkan protrusi kecil, memisahkan objek yang hampir terhubung, dan mengurangi ukuran objek.

## 10.2 	Opening, Closing, dan Morphological Filtering

Opening adalah komposisi erosi diikuti dilasi dengan SE yang sama:

A∘B=(A⊖B)⊕B…(10.3)

Opening menghilangkan protrusi kecil (*noise foreground*) dan memisahkan objek tipis sambil mempertahankan ukuran dan bentuk keseluruhan objek yang lebih besar. Opening bersifat idempoten (A∘B∘B=A∘B) dan anti-extensif (A∘B⊆A).

Closing adalah komposisi dilasi diikuti erosi:

A∙B=(A⊕B)⊖B…(10.4)

Closing mengisi celah kecil (*noise background*) dan lubang dalam objek sambil mempertahankan ukuran keseluruhan. Closing bersifat extensif (A⊆A∙B). **Morphological gradient** didefinisikan sebagai selisih antara dilasi dan erosi dari citra, menghasilkan representasi tepi:

∇mf=(f⊕B)-(f⊖B)…(10.5)

Top-hat transform mengekstraksi fitur lebih terang dari latar belakang dengan mengurangkan opening dari citra asli:

TWTH(f)=f-(f∘B)…(10.6)

Top-hat transform sangat berguna dalam analisis citra retina untuk mendeteksi eksudat keras yang tampak lebih terang dari latar belakang retina — sebuah penanda patologis kritis dalam staging retinopati diabetik. Bottom-hat transform (atau black-hat transform) mengekstraksi fitur lebih gelap dari latar belakang:

TBTH(f)=(f∙B)-f…(10.7)

dan sangat efektif untuk deteksi pembuluh darah gelap dan perdarahan pada citra fundus retina.

# BAB 11

EKSTRAKSI FITUR DAN REPRESENTASI CITRA

## 11.1 	Fitur Tekstur: GLCM dan LBP

Ekstraksi fitur adalah proses mengubah representasi citra mentah yang berupa matriks piksel menjadi representasi numerik kompak yang menangkap karakteristik visual yang relevan untuk tugas analisis tertentu. Fitur yang baik harus memenuhi beberapa kriteria: diskriminatif (mampu membedakan kelas yang berbeda), invariant terhadap variasi yang tidak relevan (skala, rotasi, pencahayaan), dan kompak (berdimensi rendah untuk efisiensi komputasi) [11]. Sebelum era deep learning, ekstraksi fitur manual merupakan langkah yang menentukan kualitas seluruh sistem pengenalan pola, dan desain fitur yang efektif membutuhkan keahlian domain yang mendalam. Deep learning telah mengotomatiskan proses ini, namun pemahaman tentang fitur manual tetap penting untuk interpretabilitas dan analisis domain-specific.

**GLCM** (*Gray Level Co-occurrence Matrix*) adalah metode ekstraksi fitur tekstur yang mengkarakterisasikan distribusi spasial nilai intensitas dalam citra. GLCM P(i,j,d,θ)mendefinisikan frekuensi relatif munculnya pasangan piksel dengan nilai intensitas ijyang terpisah oleh jarak ddalam arah θ:

P(i,j,d,θ)=#{(r,s),(r',s')∣f(r,s)=i,f(r',s')=j,dist=d,dir=θ}MN…(11.1)

Dari GLCM, berbagai fitur statistik tekstur dapat diekstraksi. Kontras mengukur variasi lokal intensitas:

Contrast=i,j(i-j)2P(i,j)…(11.2)

Energi (Angular Second Moment) mengukur keseragaman distribusi:

Energy=i,jP(i,j)2…(11.3)

Homogenitas mengukur kedekatan distribusi ke diagonal GLCM:

Homogeneity=i,jP(i,j)1+∣i-j∣…(11.4)

**LBP** (*Local Binary Pattern*) adalah deskriptor tekstur yang efisien secara komputasional, bekerja dengan membandingkan setiap piksel dengan piksel-piksel tetangganya dalam lingkaran radius Rdan mengkodekan hasilnya sebagai pola biner:

LBPP,R(x,y)=p=0P-1s(gp-gc)⋅2p,s(x)=1x≥00x<0…(11.5)

di mana gcadalah intensitas piksel pusat dan gpadalah intensitas piksel tetangga ke-p dari Ptitik yang terdistribusi merata pada lingkaran radius R. LBP bersifat invariant terhadap perubahan pencahayaan monoton dan sangat efisien secara komputasional, menjadikannya pilihan populer untuk aplikasi real-time seperti pengenalan wajah dan analisis tekstur citra medis.

## 11.2	Fitur Bentuk dan Fitur Warna

Fitur bentuk (shape descriptors) mengkarakterisasikan geometri objek atau region yang tersegmentasi dan mencakup berbagai ukuran yang berbeda. Momen Hu adalah himpunan tujuh invarian yang diturunkan dari momen sentral ternormalisasi citra, yang bersifat invariant terhadap translasi, rotasi, dan skala — menjadikannya sangat berguna untuk pengenalan bentuk yang robust:

ϕ1=η20+η02…(11.6)
ϕ2=(η20-η02)2+4η112…(11.7)

di mana ηpqadalah momen sentral ternormalisasi orde pq.

Fitur bentuk lain yang umum digunakan meliputi: area (jumlah piksel dalam region), perimeter (panjang kontur batas), eccentricity (rasio sumbu mayor terhadap sumbu minor elips best-fit), solidity (rasio area region terhadap area convex hull-nya), dan compactness atau circularity:

Circularity=4π⋅AreaPerimeter2…(11.8)

nilai 1 menunjukkan lingkaran sempurna dan nilai yang lebih kecil menunjukkan bentuk yang lebih tidak beraturan.

## 11.3 	Feature Selection dan Reduction

Ketika sejumlah besar fitur diekstraksi dari citra, pemilihan fitur (feature selection) dan reduksi dimensi (dimensionality reduction) menjadi langkah penting untuk mengatasi curse of dimensionality, mengurangi waktu komputasi, dan meningkatkan generalisasi model. Principal Component Analysis (PCA) adalah teknik reduksi dimensi linear yang paling banyak digunakan, memproyeksikan data dari ruang fitur berdimensi tinggi ke ruang berdimensi rendah yang memaksimalkan variansi:

z=WT(x-μ)…(11.9)

di mana Wadalah matriks yang kolom-kolomnya adalah eigenvectors dari matriks kovarians data yang bersesuaian dengan keigenvalues terbesar, dan μadalah vektor rata-rata data. PCA meminimalkan kesalahan rekonstruksi rata-rata:

Reconstruction Error=1Ni=1N∥xi-xi∥2…(11.10)

di mana xi=Wzi+μadalah rekonstruksi dari representasi berdimensi rendah.

# BAB 12

PENGENALAN POLA DAN MACHINE LEARNING

## 12.1 	Konsep Pattern Recognition

Pengenalan pola (pattern recognition) adalah disiplin ilmu yang bertujuan membangun sistem otomatis yang mampu mengklasifikasikan, mengelompokkan, atau mengidentifikasi pola dalam data berdasarkan ciri-ciri yang diekstraksi dari data tersebut. Dalam konteks pengolahan citra, pengenalan pola mewujudkan tujuan tertinggi dari seluruh pipeline pemrosesan: mengubah data piksel mentah menjadi pengetahuan atau keputusan yang bermakna — apakah citra ini menunjukkan retina yang sehat atau patologis, apakah piksel ini merupakan bagian dari tumor atau jaringan normal, apakah wajah dalam citra ini merupakan orang tertentu dalam database [1]. Fondasi matematis pengenalan pola terletak pada teori keputusan Bayesian, yang menyatakan bahwa keputusan klasifikasi optimal adalah yang memaksimalkan probabilitas posterior kelas yang diberikan observasi:

c=arg⁡max⁡c∈CP(C=c∣x)=arg⁡max⁡cP(x∣C=c)P(C=c)P(x)…(12.1)

di mana P(x∣C=c)adalah *likelihood* — probabilitas observasi diberikan kelas, P(C=c)adalah *prior* — probabilitas prior kelas, dan P(x)adalah *evidence* yang bersifat konstan untuk semua kelas sehingga dapat diabaikan dalam argmax.

## 12.2	KNN, SVM, dan Decision Tree

K-Nearest Neighbor (KNN) adalah algoritma klasifikasi non-parametrik yang mengklasifikasikan sampel baru berdasarkan label dari Ksampel pelatihan yang paling dekat dalam ruang fitur. Jarak yang umum digunakan adalah jarak Euclidean:

d(x,xi)=∥x-xi∥2=j=1d(xj-xij)2…(12.2)

Label prediksi adalah kelas mayoritas dari Ktetangga terdekat:

c=arg⁡max⁡ci=1K1[c(xi)=c]…(12.3)

Support Vector Machine (SVM) mencari hyperplane pemisah optimal antara kelas-kelas dalam ruang fitur yang memaksimalkan margin — jarak antara hyperplane dan sampel-sampel terdekat dari masing-masing kelas (support vectors). Untuk kasus yang tidak dapat dipisahkan secara linear, SVM menggunakan kernel trick untuk memetakan data ke ruang dimensi tinggi di mana pemisahan linear menjadi mungkin. Formulasi optimasi SVM adalah:

min⁡w,b,ξ12∥w∥2+Ci=1Nξis.t.yi(wTϕ(xi)+b)≥1-ξi,ξi≥0…(12.4)

di mana ϕadalah fungsi pemetaan kernel, ξiadalah variabel slack yang mengizinkan pelanggaran margin, dan Cadalah parameter regularisasi.

## 12.3 	Evaluasi Model

Evaluasi kinerja model klasifikasi yang komprehensif dan jujur merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan sistem pengenalan pola yang bertanggung jawab, khususnya dalam konteks aplikasi medis di mana keputusan yang salah dapat memiliki konsekuensi serius bagi pasien. Metrik evaluasi yang lengkap dibangun dari empat besaran dasar yang membentuk **confusion matrix**: TP(*True Positive*), TN(*True Negative*), FP(*False Positive*), dan FN(*False Negative*). Dari keempat besaran ini, berbagai metrik turunan dapat dihitung:

Accuracy=TP+TNTP+TN+FP+FN…(12.5)
Precision=TPTP+FP…(12.6)
Recall (Sensitivity)=TPTP+FN…(12.7)
F1-Score=2⋅Precision⋅RecallPrecision+Recall…(12.8)
Specificity=TNTN+FP…(12.9)
AUC-ROC=01TPR(t) dFPR(t)…(12.10)

Untuk dataset yang tidak seimbang (imbalanced) yang sangat umum dalam konteks medis, Macro-averaged F1, Balanced Accuracy, dan Matthews Correlation Coefficient (MCC) memberikan evaluasi yang lebih informatif dibandingkan accuracy sederhana:

MCC=TP⋅TN-FP⋅FNTP+FP)(TP+FN)(TN+FP)(TN+FN…(12.11)

MCC bernilai +1untuk prediksi sempurna, 0untuk prediksi acak, dan -1untuk prediksi yang sepenuhnya terbalik — menjadikannya metrik yang sangat informatif dan robust terhadap ketidakseimbangan kelas.

# BAB 13

DEEP LEARNING UNTUK PENGOLAHAN CITRA

## 13.1 	Neural Network Dasar

Jaringan saraf tiruan (Artificial Neural Network, ANN) adalah model komputasi yang terinspirasi secara longgar dari arsitektur neuron biologis dalam sistem saraf manusia, terdiri dari unit komputasi sederhana (neuron atau node) yang terhubung satu sama lain melalui bobot berparameter yang dapat dipelajari dari data [8]. Sebuah neuron tunggal menghitung kombinasi linier dari inputnya kemudian menerapkan fungsi aktivasi non-linear:

z=wTx+b,a=σ(z)…(13.1)

di mana wadalah vektor bobot, badalah bias, xadalah vektor input, dan σadalah fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi non-linear yang umum digunakan meliputi sigmoid σ(z)=1/(1+e-z), tanh, dan **ReLU** (*Rectified Linear Unit*) yang saat ini paling populer:

ReLU(z)=max⁡(0,z)…(13.2)

ReLU memiliki beberapa keunggulan dibandingkan fungsi aktivasi saturasi seperti sigmoid: gradiennya konstan untuk z>0sehingga tidak mengalami *vanishing gradient*; secara komputasional sangat efisien; dan menghasilkan aktivasi *sparse* yang secara biologis dan komputasional lebih efisien. Variansi ReLU seperti **Leaky ReLU**, **PReLU**, dan **GELU** telah dikembangkan untuk mengatasi masalah "dying ReLU" di mana neuron dapat terjebak dalam keadaan tidak aktif permanen untuk semua input.

Pelatihan ANN dilakukan melalui algoritma backpropagation yang menghitung gradien fungsi loss terhadap semua parameter jaringan menggunakan aturan rantai kalkulus diferensial, kemudian memperbarui parameter menggunakan algoritma gradient descent:

θt1=θt-η∇θL(θt)…(13.3)

di mana ηadalah *learning rate* dan Ladalah fungsi loss. Optimasi berbasis *Stochastic Gradient Descent* (SGD) dan variansinya seperti Adam (*Adaptive Moment Estimation*) yang menggunakan estimasi momen pertama dan kedua gradien untuk adaptasi *learning rate* secara per-parameter:

mt=β1mt-1+(1-β1)∇θL,vt=β2vt-1+(1-β2)(∇θL)2…(13.4)
mt=mt1-β1t,vt=vt1-β2t,θt+1=θt-ηvt+ϵmt…(13.5)

## 13.2 	Convolutional Neural Network (CNN)

**Convolutional Neural Network** (CNN) adalah arsitektur jaringan saraf yang dirancang secara khusus untuk data berbentuk grid seperti citra, mengeksploitasi tiga prinsip fundamental yang membuatnya sangat efisien dan efektif dibandingkan fully connected network untuk tugas visual: *local connectivity* (setiap neuron hanya terhubung ke region lokal kecil dari input), *weight sharing* (kernel yang sama diaplikasikan pada semua lokasi spasial), dan *equivariance* terhadap translasi [8]. Lapisan konvolusi CNN menerapkan operasi konvolusi yang didefinisikan pada Persamaan (5.2), di mana setiap kernel berukuran K×K×Cinmenghasilkan satu *feature map*, dan Coutkernel yang berbeda menghasilkan Cout*feature maps*. Jumlah parameter dalam satu lapisan konvolusi adalah Cout×(K×K×Cin+1)— jauh lebih kecil dibandingkan fully connected layer yang akan memiliki Cout×(H×W×Cin)parameter untuk input H×W×Cin.

Arsitektur CNN tipikal untuk klasifikasi citra terdiri dari alternasi lapisan konvolusi, lapisan aktivasi, dan lapisan pooling (subsampling), diikuti oleh beberapa fully connected layer di akhir. Max pooling mengurangi dimensi spasial feature map dengan mengambil nilai maksimum dalam setiap jendela non-overlapping:

P(i,j)=max⁡(m,n)∈Rijf(m,n)…(13.6)

Pooling menghasilkan invariansi parsial terhadap translasi kecil dan mengurangi beban komputasi lapisan selanjutnya. Batch Normalization (BatchNorm), yang diperkenalkan oleh Ioffe dan Szegedy (2015), adalah teknik normalisasi yang sangat penting untuk stabilisasi dan akselerasi pelatihan CNN:

xi=xi-μBσB2+ϵ,yi=γxi+β…(13.7)

di mana μBdan σB2adalah rata-rata dan variansi dari mini-batch, ϵadalah konstanta kecil untuk stabilitas numerik, dan γ, βadalah parameter yang dapat dipelajari. BatchNorm memungkinkan penggunaan *learning rate* yang lebih tinggi, bertindak sebagai regularizer, dan secara signifikan mengurangi kepekaan terhadap inisialisasi bobot.

## 13.3 	Arsitektur Modern: ResNet, EfficientNet, dan Vision Transformer

ResNet (Residual Network), yang diperkenalkan oleh He et al. (2016) dan memenangkan kompetisi ILSVRC 2015 dengan margin yang besar, memecahkan masalah vanishing gradient pada jaringan sangat dalam melalui residual connections (atau skip connections) yang memungkinkan sinyal gradien mengalir langsung dari lapisan-lapisan dalam ke lapisan-lapisan awal tanpa melalui non-linearitas bertumpuk [25]. Blok residual fundamental adalah:

y=F(x,{Wi})+x…(13.8)

di mana F(x,{Wi})adalah transformasi yang dipelajari (umumnya dua atau tiga lapisan konvolusi dengan BatchNorm dan ReLU) dan xadalah *shortcut connection*. Formulasi ini mengubah tugas pembelajaran menjadi mempelajari peta residual F=y-xyang lebih mudah dioptimalkan, khususnya ketika solusi optimal mendekati fungsi identitas. ResNet telah menjadi backbone dominan dalam ribuan aplikasi pengolahan citra dan transfer learning medis.

**EfficientNet** (Tan dan Le, 2019) memperkenalkan pendekatan *compound scaling* yang secara simultan dan proporsional menskalakan ketiga dimensi jaringan — lebar, kedalaman, dan resolusi input — menggunakan satu koefisien skalaa ϕ:

depth:d=αϕ,width:w=βϕ,resolution:r=γϕ…(13.9)

dengan constraint α⋅β2⋅γ2≈2untuk menjaga pertumbuhan FLOPS yang terkendali. Pendekatan ini menghasilkan family model EfficientNet-B0 hingga B7 yang secara konsisten mengungguli arsitektur sebelumnya dengan jumlah parameter yang jauh lebih sedikit.

**Vision Transformer** (ViT), yang diperkenalkan oleh Dosovitskiy et al. (2020), menerapkan arsitektur Transformer yang awalnya dirancang untuk NLP ke domain citra dengan cara yang elegan: citra dibagi menjadi patch-patch berukuran tetap (umumnya 16×16piksel), setiap patch dilinearkan dan diproyeksikan ke *embedding* berdimensi d, dan sequence embedding ini diproses oleh *multi-head self-attention* yang memungkinkan setiap patch "memperhatikan" semua patch lainnya:

Attention(Q,K,V)=softmaxQKTdkV…(13.10)

di mana Q(query), K(key), dan V(value) adalah proyeksi linear dari embedding input, dan dkadalah dimensi key. ViT menunjukkan bahwa mekanisme attention global dapat secara efektif menangkap dependensi jarak jauh yang sulit dimodelkan oleh konvolusi lokal, dan ketika dilatih pada dataset yang cukup besar, ViT mampu melampaui CNN terbaik dalam benchmark klasifikasi citra standar.

## 13.4 	Transfer Learning dan Regularisasi

Transfer learning adalah paradigma yang memungkinkan pengetahuan yang dipelajari oleh model pada satu tugas (umumnya klasifikasi ImageNet berskala besar) digunakan sebagai titik awal untuk tugas lain yang berbeda namun berkaitan, mengurangi kebutuhan data berlabel dan waktu pelatihan secara dramatis [8]. Proses fine-tuning melibatkan penggantian lapisan klasifikasi terakhir dengan lapisan baru yang sesuai dengan jumlah kelas target, diikuti oleh pelatihan ulang seluruh atau sebagian jaringan pada dataset target:

θtarget*=arg⁡min⁡θLtarget(θ;Dtarget),θinit=θsource*…(13.11)

Overfitting terjadi ketika model terlalu menyesuaikan diri dengan data pelatihan hingga performa pada data yang tidak pernah dilihat sebelumnya menurun drastis. Teknik regularisasi yang umum meliputi: L2 regularization (weight decay) yang menambahkan penalti kuadratik terhadap besaran bobot; Dropout yang secara acak mematikan sejumlah neuron selama pelatihan; dan data augmentation yang secara artifisial meningkatkan keragaman data pelatihan.

# BAB 14

GENERATIVE AI DAN APLIKASI LANJUT

## 14.1 	Generative Models: GAN dan Diffusion Model

Model generatif dalam konteks citra digital bertujuan mempelajari distribusi probabilitas data pelatihan pdata(x)sehingga dapat menghasilkan sampel baru yang secara statistik tidak dapat dibedakan dari data nyata. Dua paradigma generatif yang paling berpengaruh dalam pengolahan citra saat ini adalah Generative Adversarial Network (GAN) dan Diffusion Model, masing-masing dengan mekanisme pembelajaran yang sangat berbeda namun keduanya mampu menghasilkan citra berkualitas foto-realistis yang mengagumkan [8].

**GAN**, yang diperkenalkan oleh Goodfellow et al. (2014), terdiri dari dua jaringan yang bersaing dalam permainan minimax: *Generator* Gyang belajar memetakan noise acak z∼pz(z)ke sampel citra yang realistis, dan *Discriminator* Dyang belajar membedakan citra nyata dari citra yang dihasilkan. Fungsi objektif GAN adalah:

min⁡Gmax⁡DEx∼pdata[log⁡D(x)]+Ez∼pz[log⁡(1-D(G(z)))]…(14.1)

Diffusion Models beroperasi melalui proses dua tahap: forward process yang secara bertahap menambahkan noise Gaussian ke citra asli hingga mendekati distribusi noise murni, dan reverse process yang belajar membalikkan penambahan noise secara bertahap untuk menghasilkan citra dari noise:

q(xt∣xt-1)=N(xt;1-βtxt-1,βtI)…(14.2)

di mana βtadalah *noise schedule* yang meningkat secara monoton dari langkah 1hingga T. Model ϵθ(xt,t)dilatih untuk memprediksi komponen noise yang ditambahkan pada setiap langkah, dengan fungsi loss:

Lsimple=Et,x0,ϵ∥ϵ-ϵθ(xt,t)∥2…(14.3)

## 14.2 	Image Synthesis dan Augmentation

Sintesis citra berbasis AI memiliki aplikasi yang sangat beragam dalam pengolahan citra medis, di mana ketersediaan data berlabel yang terbatas merupakan bottleneck utama pengembangan sistem AI. **Data augmentation** menggunakan model generatif memungkinkan pembuatan citra sintetis yang realistis untuk memperbesar dataset pelatihan, meningkatkan keragaman distribusi data, dan secara khusus mengisi kelas-kelas yang under-represented dalam dataset yang tidak seimbang [16]. Transformasi augmentasi klasik mencakup operasi geometri (rotasi acak θ∈[-30°,30°], *horizontal flip*, *random crop*, *elastic distortion*) dan operasi fotometri (perubahan kecerahan, kontras, saturasi, dan penambahan noise Gaussian). Teknik augmentasi berbasis *mixing* seperti **Mixup** menginterpolasikan antara pasangan citra dan label secara linear:

x=λxi+(1-λ)xj,y=λyi+(1-λ)yj,λ∼Beta(α,α)…(14.4)

## 14.3	Explainable AI: Grad-CAM dan Interpretabilitas

Salah satu keterbatasan paling serius dari sistem deep learning dalam aplikasi medis adalah sifat black box-nya — kurangnya kemampuan untuk menjelaskan mengapa suatu prediksi dibuat dalam bahasa yang dapat dipahami oleh klinisi. Grad-CAM (Gradient-weighted Class Activation Mapping), yang diperkenalkan oleh Selvaraju et al. (2017), menghasilkan peta sorotan visual (saliency map) yang menunjukkan region-region dalam citra masukan yang paling berkontribusi pada keputusan prediksi model, tanpa memerlukan modifikasi arsitektur:

LGrad-CAMc=ReLUkαkcAk,αkc=1Zij∂yc∂Aijk…(14.5)

di mana ycadalah skor kelas csebelum softmax, Akadalah *feature map* ke-k dari lapisan konvolusi target, dan αkcadalah rata-rata global gradien yang mengukur kepentingan relatif setiap feature map untuk kelas c.

## 14.4 	Studi Kasus: Klasifikasi ROP dan Penyakit Retina

Retinopathy of Prematurity (ROP) merupakan kondisi vasoproliferatif retina yang terjadi pada bayi prematur sebagai akibat dari perkembangan vaskular retina yang terganggu. Skrining ROP menggunakan sistem kamera khusus seperti RetCam menghasilkan citra retina perifer yang berbeda karakteristiknya dari foto fundus standar, menciptakan tantangan teknis yang unik bagi sistem AI [9]. Pipeline klasifikasi ROP berbasis deep learning yang komprehensif mencakup tahapan: akuisisi citra menggunakan fundus camera khusus bayi, pra-pemrosesan CLAHE untuk normalisasi kontras, segmentasi pembuluh darah untuk ekstraksi biomarker vaskular (tortuosity, dilation), dan klasifikasi plus disease menggunakan CNN yang di-fine-tune dari arsitektur pretrained.

Evaluasi sistem AI untuk screening ROP harus menggunakan dataset yang representatif dari populasi Indonesia, mengingat adanya variasi demografis, epidemiologis, dan klinis yang signifikan. Model yang dilatih pada dataset internasional mungkin menunjukkan distributional shift yang signifikan ketika diaplikasikan pada populasi Indonesia dengan karakteristik prematuritas, akses nutrisi, dan pengelolaan oksigen yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Ells et al. (2003) dan dikembangkan lebih lanjut oleh berbagai peneliti menunjukkan bahwa sistem telemedicine berbasis AI mampu mencapai sensitivitas dan spesifisitas yang sebanding dengan eksaminasi langsung oleh dokter spesialis mata anak untuk deteksi ROP yang memerlukan terapi — sebuah temuan yang memiliki implikasi transformatif bagi sistem skrining ROP di daerah yang kekurangan tenaga spesialis [9]. Untuk Indonesia, pengembangan sistem AI yang dikalibrasikan pada data lokal, dapat beroperasi pada infrastruktur teknologi yang tersedia di tingkat puskesmas dan rumah sakit daerah, serta mampu menghasilkan laporan yang dapat diinterpretasikan oleh tenaga kesehatan non-spesialis, merupakan arah penelitian yang paling mendesak dan berpotensi memberikan dampak kesehatan masyarakat terbesar.

Sistem evaluasi yang komprehensif untuk model AI retina medis harus mencakup tidak hanya metrik akurasi statistik seperti AUC-ROC dan F1-Score, tetapi juga aspek reliability dan calibration yang menentukan seberapa dapat dipercaya prediksi model dalam kondisi nyata. Expected Calibration Error (ECE) mengukur kesenjangan antara probabilitas prediksi model dan akurasi aktual:

ECE=m=1M∣Bm∣N∣acc(Bm)-conf(Bm)∣…(14.6)

di mana Bmadalah bin ke-m dari interval kepercayaan, acc(Bm)adalah akurasi aktual dalam bin tersebut, dan conf(Bm)adalah rata-rata kepercayaan prediksi. Model yang well-calibrated memiliki ECE mendekati nol — artinya ketika model menyatakan kepercayaan 90%, ia benar sekitar 90% dari waktu. Kalibrasi yang baik sangat kritis dalam konteks klinis di mana dokter perlu memutuskan seberapa besar kepercayaan yang dapat diberikan pada prediksi AI sebagai dasar keputusan diagnostik.

# Daftar Pustaka

[1] 	R. C. Gonzalez dan R. E. Woods, Digital Image Processing, 4th ed. New York: Pearson, 2018.

[2]	 B. Jähne, Digital Image Processing, 6th ed. Berlin: Springer-Verlag, 2005.

[3] 	A. A. A. Setio et al., "Pulmonary nodule detection in CT images," IEEE Trans. Medical Imaging, vol. 35, no. 5, hal. 1160–1169, 2016.

[4] 	V. Gulshan et al., "Development and validation of a deep learning algorithm for detection of diabetic retinopathy," JAMA, vol. 316, no. 22, hal. 2402–2410, 2016.

[5] 	G. Litjens et al., "A survey on deep learning in medical image analysis," Medical Image Analysis, vol. 42, hal. 60–88, 2017.

[6] 	A. Geiger, P. Lenz, dan R. Urtasun, "Are we ready for autonomous driving? The KITTI vision benchmark suite," Proc. IEEE CVPR, 2012, hal. 3354–3361.

[7] 	S. Kamilaris dan F. X. Prenafeta-Boldu, "Deep learning in agriculture: A survey," Computers and Electronics in Agriculture, vol. 147, hal. 70–90, 2018.

[8] 	Y. LeCun, Y. Bengio, dan G. Hinton, "Deep learning," Nature, vol. 521, hal. 436–444, 2015.

[9] 	E. Ells et al., "Telemedicine approach to screening for severe retinopathy of prematurity," Ophthalmology, vol. 110, no. 11, hal. 2113–2117, 2003.

[10] 	E. P. Simoncelli dan B. A. Olshausen, "Natural image statistics and neural representation," Annual Review of Neuroscience, vol. 24, hal. 1193–1216, 2001.

[11] 	W. K. Pratt, Digital Image Processing: PIKS Scientific Inside, 4th ed. New York: Wiley-Interscience, 2007.

[12] 	Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh, dan E. P. Simoncelli, "Image quality assessment: From error visibility to structural similarity," IEEE Trans. Image Processing, vol. 13, no. 4, hal. 600–612, 2004.

[13] 	C. E. Shannon, "A mathematical theory of communication," Bell System Technical Journal, vol. 27, no. 3, hal. 379–423, 1948.

[14] 	D. H. Hubel dan T. N. Wiesel, "Receptive fields and functional architecture of monkey striate cortex," Journal of Physiology, vol. 195, no. 1, hal. 215–243, 1968.

[15] C. Shao et al., "Remote sensing image super-resolution using sparse representation," IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing, vol. 57, hal. 1529–1542, 2019.

[16] C. Shorten dan T. M. Khoshgoftaar, "A survey on image data augmentation for deep learning," Journal of Big Data, vol. 6, no. 60, hal. 1–48, 2019.

[17] J. Long, E. Shelhamer, dan T. Darrell, "Fully convolutional networks for semantic segmentation," Proc. IEEE CVPR, 2015, hal. 3431–3440.

[18] O. Ronneberger, P. Fischer, dan T. Brox, "U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation," Proc. MICCAI, 2015, hal. 234–241.

[19] A. Krizhevsky, I. Sutskever, dan G. E. Hinton, "ImageNet classification with deep convolutional neural networks," Proc. NeurIPS, 2012, hal. 1097–1105.

[20] P. Rajpurkar et al., "CheXNet: Radiologist-level pneumonia detection on chest X-rays with deep learning," arXiv:1711.05225, 2017.

[21] A. Esteva et al., "Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks," Nature, vol. 542, hal. 115–118, 2017.

[22] E. J. Topol, "High-performance medicine: The convergence of human and artificial intelligence," Nature Medicine, vol. 25, hal. 44–56, 2019.

[23] H. Kolb, E. Fernandez, dan R. Nelson, Webvision: The Organization of the Retina and Visual System. Salt Lake City: University of Utah, 1995.

[24] T. Y. Wong et al., "The eye as a window to the soul of the heart," European Heart Journal, vol. 28, no. 11, hal. 1310–1313, 2007.

[25] K. He, X. Zhang, S. Ren, dan J. Sun, "Deep residual learning for image recognition," Proc. IEEE CVPR, 2016, hal. 770–778.

[26] H. Moravec, Mind Children: The Future of Robot and Human Intelligence. Cambridge: Harvard University Press, 1988.

[27] A. Kirillov et al., "Segment Anything," Proc. IEEE/CVF ICCV, 2023, hal. 4015–4026.

[28] K. Hornik, M. Stinchcombe, dan H. White, "Multilayer feedforward networks are universal approximators," Neural Networks, vol. 2, no. 5, hal. 359–366, 1989.

[29] Z. Obermeyer dan E. J. Emanuel, "Predicting the future — big data, machine learning, and clinical medicine," NEJM, vol. 375, no. 13, hal. 1216–1219, 2016.

[30] World Health Organization, World Report on Vision. Geneva: WHO, 2019.

[31] Y. Teo et al., "Global prevalence of diabetic retinopathy," Ophthalmology, vol. 128, no. 11, hal. 1580–1591, 2021.

[32] R. R. Selvaraju et al., "Grad-CAM: Visual explanations from deep networks via gradient-based localization," Proc. IEEE ICCV, 2017, hal. 618–626.

[33] I. J. Goodfellow et al., "Generative adversarial nets," Proc. NeurIPS, 2014, hal. 2672–2680.

[34] J. Ho, A. Jain, dan P. Abbeel, "Denoising diffusion probabilistic models," Proc. NeurIPS, 2020.

[35] M. Tan dan Q. V. Le, "EfficientNet: Rethinking model scaling for convolutional neural networks," Proc. ICML, 2019, hal. 6105–6114.

[36] A. Dosovitskiy et al., "An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale," Proc. ICLR, 2021.

[37] S. Ioffe dan C. Szegedy, "Batch normalization: Accelerating deep network training by reducing internal covariate shift," Proc. ICML, 2015, hal. 448–456.

[38] H. Zhang et al., "Mixup: Beyond empirical risk minimization," Proc. ICLR, 2018.

[39] F. Isensee et al., "nnU-Net: a self-configuring method for deep learning-based biomedical image segmentation," Nature Methods, vol. 18, hal. 203–211, 2021.

[40] C. Tomasi dan R. Manduchi, "Bilateral filtering for gray and color images," Proc. IEEE ICCV, 1998, hal. 839–846.